ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.060.80		Měsíc Rok

| Lesnická strojní zařízení – Navijáky – Část 2: Navijáky pro pomocnou trakci | ČSN EN ISO 19472-2 47 6015 |
| --- | --- |

idt ISO 19472-2:2022

Machinery for forestry – Winches – 
Part 2: Traction aid winches

Matériels forestiers – Treuils – 
Partie 2: Treuils d’aide à la traction

Forstmaschinen – Winden – Maße, Leistung und Sicherheit – 
Teil 2: Traktionshilfs- und Unterstützungswinden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 19472-2:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 19472-2:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 19472-2 (47 6015) ze září 2022.

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 19472-2:2022 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 19472-2 ze září 2022 převzala EN ISO 19472-2:2022 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 2867:2011 zavedena v ČSN EN ISO 2867 ed. 2:2012 (27 7525) Stroje pro zemní práce – Přístupové soustavy

ISO 3600:2015 nezavedena

ISO 3744:2010 zavedena v ČSN EN ISO 3744:2011 (01 1604) Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou

ISO 4254-1:2013 zavedena v ČSN EN ISO 4254-1:2016 (47 0601) Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

ISO 4309:2017 nezavedena

ISO 4413:2010 zavedena v ČSN EN ISO 4413:2011 (83 3371) Hydraulika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti

ISO 4871:1996 zavedena v ČSN EN ISO 4871:2010 (01 1609) Akustika – Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení

ISO 6750-1:2019 zavedena v ČSN ISO 6750-1:2020 (27 7805) Stroje pro zemní práce – Návod k používání – Část 1: Obsah a provedení

ISO 8084:2003 zavedena v ČSN ISO 8084:2005 (47 6002) Lesnické stroje – Ochranné konstrukce chránící 
obsluhu před vnikajícími předměty – Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

ISO 10968:2020 nezavedena

ISO 11201:2010 zavedena v ČSN EN ISO 11201:2010 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou se zanedbatelnými korekcemi na prostředí

ISO 11684:1995 nezavedena

ISO 11850:2011 zavedena v ČSN EN ISO 11850:2012 (47 6001) Lesnické stroje – Obecné bezpečnostní požadavky

ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3301) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 12508:1994 zavedena v ČSN ISO 12508:1996 (27 7958) Stroje pro zemní práce – Stanoviště řidiče stroje a místa provádění údržby – Otupení ostrých hran a rohů

ISO 13849-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2017 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

ISO 13850:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13850:2017 (83 3311) Bezpečnost strojních zařízení – Funkce nouzového zastavení – Zásady pro konstrukci

ISO 13857:2019 zavedena v ČSN EN ISO 13857:2021 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami

ISO 15077:2020 nezavedena

ISO 15817:2012 nezavedena

ISO 15818:2017 nezavedena

ISO 16625:2013 nezavedena

ISO 20474-1:2017 nezavedena

EN 12385-1:2002+A1:2008 zavedena v ČSN EN 12385-1+A1:2009 (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 12385-2:2002+A1:2008 zavedena v ČSN EN 12385-2+A1:2008 (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 2: Definice, označování a klasifikace

EN 12385-3:2004+A1:2008 zavedena v ČSN EN 12385-3+A1:2008 (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 3: Informace pro používání a údržbu

EN 12385-4:2002+A1:2008 zavedena v ČSN EN 12385-4+A1:2008 (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvihací účely

EN 13411-3:2004+A1:2008 zavedena v ČSN EN 13411-3+A1:2009 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 3: Objímky a zajištěné objímky

EN 13411-6:2004+A1:2008 zavedena v ČSN EN 13411-6+A1:2009 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky

EN 13411-8:2011 zavedena v ČSN EN 13411-8:2012 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 8: Kované koncovky a kování

EN 14492-1:2006+A1:2009 zavedena v ČSN EN 14492-1+A1:2010 (27 0610) Jeřáby – Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem – Část 1: Vrátky se strojním pohonem

EN 17067:2018 zavedena v ČSN EN 17067:2020 (47 6005) Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky na rádiové vzdálené ovládače

EN 60204-1:2018 zavedena v ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky

IEC 60447:2004 zavedena v ČSN EN 60447 ed. 2:2004 (33 0173) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady pro ovládání

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 6165:2023 (27 7400) Strojní zařízení pro zemní práce – Základní typy – Identifikace a slovník

ČSN ISO 6814:2009 (47 6000) Lesnické stroje – Mobilní a samojízdné stroje – Termíny, definice a třídění

ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

ČSN EN ISO 9612:2010 (01 1622) Akustika – Určení expozice hluku na pracovišti – Technická metoda

ČSN EN 12385-5:2021 (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 5: Pramenná lana pro výtahy

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (95/16/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna 2008, o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Upozornění na začlenění anglické verze převzaté normy

Součástí této české technické normy je též anglická verze převzaté normy, která je umístěna za českým překladem.

Vypracování normy

Zpracovatel odborného překladu: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA	EN ISO 19472-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM	Březen 2022

ICS 65.060.80

Lesnická strojní zařízení – Navijáky – 
Část 2: Navijáky pro pomocnou trakci
(ISO 19472-2:2022)

Machinery for forestry – Winches – 
Part 2: Traction aid winches 
(ISO 19472-2:2022)

| Matériels forestiers – Treuils – Partie 2: Treuils d’aide à la traction (ISO 19472-2:2022) | Forstmaschinen – Winden – Maße, Leistung und Sicherheit – Teil 2: Traktionshilfs- und Unterstützungswinden (ISO 19472-2:2022) |
| --- | --- |

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2021-12-26.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, 
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

2022 CEN	Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky 	Ref. č. EN ISO 19472-2:2022 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

# Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 19472-2:2022) vypracovala technická komise ISO/TC 23 Zemědělské a lesnické stroje a traktory ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 144 Zemědělské a lesnické stroje a traktory, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutné nejpozději do září 2022 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic)/nařízení EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím)/nařízení (nařízením) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Jakákoliv zpětná vazba a otázky k tomuto dokumentu by měly být směrované na národní normalizační orgán. Úplný seznam těchto orgánů je možné najít na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 19472-2:2022 byl schválen CEN jako EN ISO 19472-2:2022 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva	7

Úvod	8

1	Předmět normy	9

2	Citované dokumenty	9

3	Termíny a definice	10

Příloha A (normativní) Nebezpečné prostory………………………………………………………………………………………....11

Bibliografie………………………………………………………………………………………………………….……………...…...…13

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 
EU 2006/42/ES, které mají být pokryty 	……………………………………………………………..14

# Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), viz www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument připravila technická komise ISO/TC 23 Zemědělské a lesnické stroje a traktory, subkomise SC 15 Lesnická strojní zařízení ve spolupráci s Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) technické komise CEN/TC 144 Zemědělské a lesnické stroje a traktory v souladu s dohodou o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Seznam všech částí souboru ISO 19472 lze najít na webových stránkách ISO.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

# Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v ISO 12100:2010.

Tento dokument je významný především pro následující skupiny investorů reprezentující hráče na trhu s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

výrobci strojů (malé, střední a velké podniky);

zdravotnické a bezpečnostní orgány (regulační orgány, organizace pro prevenci úrazů, dozor nad trhem apod.).

Dále mohou být ovlivněni úrovní bezpečnosti strojního zařízení dosaženou prostředky dokumentu u výše uvedené zájmové skupiny investorů:

uživatelé strojů/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

uživatelé strojů/zaměstnanci (např. odbory, organizace pro osoby se zvláštními potřebami);

poskytovatelé servisu, např. pro údržbu (malé, střední a velké podniky);

spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného spotřebitelům).

Výše uvedené skupiny investorů měly možnost spolupracovat na návrhu tohoto dokumentu.

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací nebo nebezpečných událostí, na které se tento dokument vztahuje, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu. Pokud požadavky této normy typu C jsou odlišné od těch, které byly stanoveny v normách typu A nebo B, mají požadavky normy typu C přednost před požadavky ostatních norem pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle požadavků této normy typu C.

Navijáky pro pomocnou trakci jsou používány s lesnickými stroji při provozu ve svažitém terénu a na půdách s omezenou únosností nebo špatnými trakčními vlastnostmi. Takové navijáky poskytují pomocnou trakci podporovanému stroji. Kombinovaná podpora trakce poskytovaná koly nebo pásy stroje a navijákem pro pomocnou trakci usnadňuje přístup do strmých svahů a zvládání nepříznivých terénních podmínek při zachování produktivity tím, že se vyhne nadměrné jízdě do kopce nebo jízdě po svahu, zejména s těžebními stroji, káceči, vyvážeči a přibližovači. Poškození lesní půdy je výrazně sníženo, což vede k nižšímu riziku eroze po těžebních činnostech. Zvyšuje se také stabilita stroje a tím se zlepšuje obecná bezpečnost provozu. Navijáky pro pomocnou trakci umožňují strojům pracovat na svazích, které by jinak byly obtížně sjízdné. To usnadňuje mechanizaci práce ve strmém terénu, která by se jinak musela provádět ručně.

Lesnické navijáky pro typickou těžbu dřeva, jako jsou ty, které se používají pro přibližování nebo dopravu kmenů/
klád lanovkou, jsou určeny pro jiné použití než navijáky pro pomocnou trakci. Ovládací systémy, bezpečnostní prvky a provedení lesnických navijáků byly navrženy pro účel, který se liší od požadavků pro používání pomocné trakce. Proto by se lesnické navijáky neměly používat pro pomocnou trakci.

Hlavní kategorie navijáků pro podporu trakce jsou znázorněny na obrázku 1. Další hlediska návrhu a provozu navijáků pro pomocnou trakci jsou uvedeny v příloze E.

# 1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje rozměry a specifikuje požadavky na provedení a bezpečnostní požadavky pro navijáky pro pomocnou trakci používané v lesnictví pro pomoc strojům při jízdě do svahu a ze svahu (tah a brzdění).

Tento dokument platí pro trvalé a odnímatelné navijáky a jejich součásti, spojení a komunikaci, které se používají s mobilními a samojízdnými lesnickými strojními zařízeními podle definice v ISO 6814:2009 a se strojními zařízeními pro zemní práce podle definice v ISO 6165:2012. Platí také pro systémy vzdáleného navijáku pro pomocnou trakci, které se instalují na místo mimo podporovaný stroj. Kromě toho dokument stanovuje požadavky na montáž podporovaného stroje a navijáku pro pomocnou trakci. Nevztahuje se na navijáky, které při sjíždění ze svahu nepoužívají řízenou sílu lana a navijáky používané pro vyvážení, zdvihací činnosti na jeřábech, vlečných lanech, těžbu dřeva, systémy těžby ve výšce nebo přibližování. Druh hlavního pohonu používaného k pohonu navijáku pro pomocnou trakci neomezuje použitelnost tohoto dokumentu. Tento dokument je určen k použití pro systémy pomocné trakce používané na strojích, kde by bez použití těchto systémů zůstal stroj stát na svazích při jeho nezávislém ovládáním (viz příloha E).

Lesnické stroje, jak jsou definovány v ISO 6814:2009, které se používají jako kotvicí nebo podporované stroje, nejsou předmětem tohoto dokumentu. Požadavky na bezpečnost mnoha typů podporovaných strojů jsou v rozsahu ISO 11850:2011.

Tento dokument neplatí pro navijáky pro pomocnou trakci vyrobené před datem jeho vydání.

# 2 Citované dokumenty

Na dále uvedené dokumenty se v textu odkazuje takovým způsobem, že celý jejich obsah nebo jeho část představují požadavky tohoto dokumentu. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

ISO 2867:2011 Earth-moving machinery – Access systems	
(Strojní zařízení pro zemní práce – Přístupové soustavy)

ISO 3600:2015 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment – Operator’s manuals – Content and format	
(Traktory, zemědělská a lesnická strojní zařízení, motorové žací a zahradní strojní zařízení – Návody k obsluze – Obsah a formát)

ISO 3744:2010 Acoustics – Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure – Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane	
(Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou)

ISO 4254-1:2013 Agricultural machinery – Safety – Part 1: General requirements	
(Zemědělská strojní zařízení – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky)

ISO 4309:2017 Cranes – Wire ropes – Care and maintenance, inspection and discard	
(Jeřáby – Drátová lana – Péče a údržba, prohlídky a vyřazování)

ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power – General rules and safety requirements for systems and their components
(Hydraulika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti)

ISO 4871:1996 Acoustics – Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment
(Akustika – Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení)

ISO 6750-1:2019 Earth-moving machinery – Operator’s manual – Part 1: Contents and format	
(Strojní zařízení pro zemní práce – Návod k používání – Část 1: Obsah a provedení)

ISO 8084:2003 Machinery for forestry – Operator protective structures – Laboratory tests and performance requirements	
(Lesnická strojní zařízení – Ochranné konstrukce chránící obsluhu – Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení)

ISO 10968:2020 Earth-moving machinery – Operator’s controls	
(Strojní zařízení pro zemní práce – Ovládače obsluhy)

EN 14492-1:2006+A1:2009 Cranes – Power driven winches and hoists – Part 1: Power driven winches
(Jeřáby – Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem – Část 1: Vrátky se strojním pohonem)

# 3 Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu platí následující termíny a definice.

ISO a IEC udržuje terminologické databáze pro používání v normalizaci na následujících adresách:

ISO Online browsing platform: dostupné na https://www.iso.org/obp

IEC Electropedia: dostupné na https://www.electropedia.org/

3.1
pomocná trakce (traction aid)	
pracovní metoda, při které lesnický stroj používá podpůrné lano pro podporu vlastního pohonu nebo brzdění stroje pomocí řízené tažné a/nebo brzdné síly, která je udržována konstantní nebo je řízená podle prokluzu nebo další trakcí stanovených parametrů podporovaného stroje, když podporovaný stroj při zastavení zůstává stát na svahu, po kterém jede, bez jakékoli další podpory lana

3.2
naviják (winch)	
mechanismus, který přenáší tah pomocí lana z poháněného bubnu, např. bubnu zdvihu, třecího zdvihadla nebo vrátku

[ZDROJ: ISO 4306-1:2007, 4.6, upraveno – Mechanismus byl specifikován pro použití v jiných použitích než zvedání.]

3.3
naviják pro pomocnou trakci (traction aid winch)	
naviják namontovaný na samojízdný lesnický stroj buď samostatně, nebo umístěný zvlášť poskytující pomocnou trakci (3.1)

3.4
lano (rope)	
uspořádání jednotlivých drátů stočených tak, aby tvořily jednotlivé prameny a z nich jednolitý celek, který je schopen přenášet tahové síly

3.5
průměr lana (rope diameter)	
d	
maximální vzdálenost, kterou lze změřit mezi vnějšími hranicemi kolmého průřezu lana

3.6
celková hmotnost (service mass)	
hmotnost podporovaného stroje včetně provozní hmotnosti podporovaného stroje a jeho povoleného užitečného zatížení a, je-li na něm namontován naviják, hmotnost systému navijáku včetně lana

# Příloha A (normativní)

# Nebezpečné prostory

Legenda

1	detektor pohybu

2	nebezpečný prostor na jedné straně podpůrného lana; šířka 20 m

3	nebezpečný prostor pod podporovaným strojem o šířce W; šířka je určena montérem systému; minimální šířka je 40 m

4	nebezpečný prostor okolo podporovaného stroje; je určen montérem systému

5	nebezpečný prostor okolo kotvicího stromu; musí být zachován dvojnásobný poloměr výšky stromu s minimálním poloměrem 20 m okolo osy stromu nebo pařezu

6	kotvicí strom

7	podpůrné lano

Obrázek A.1 – Obecné nebezpečné prostory

Legenda

1	detektor pohybu

2	nebezpečný prostor okolo kotvicího stromu; musí být zachován dvojnásobný poloměr výšky stromu s minimálním poloměrem 20 m okolo osy stromu nebo pařezu

3	nebezpečný prostor okolo kotvicího stroje; je určen montérem systému

4	nebezpečný prostor na jedné straně podpůrného lana; šířka 20 m

5	nebezpečný prostor okolo podporovaného stroje; je určen montérem systému

6	nebezpečný prostor pod podporovaným strojem o šířce W; šířka je určena montérem systému; minimální šířka je 40 m

7	vzdálený naviják pro pomocnou trakci (kotvicí stroj)

8	kotvicí strom

9	podpůrné lano

Obrázek A.2 – Nebezpečné prostory systému vzdáleného navijáku pro pomocnou trakci

# Bibliografie

ISO 6165:2012, Earth-moving machinery – Basic types – Identification and terms and definitions

ISO 6814:2009, Machinery for forestry – Mobile and self-propelled machinery – Terms, definitions and 
classification

ISO 7010, Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs

ISO 9612:2009, Acoustics – Determination of occupational noise exposure – Engineering method

EN 12385-5:2003, Steel wire ropes – Safety – Part 5: Stranded ropes for lifts

Betriebsordnung Holzrückung im Bodenzug mit Forstschleppern und Forsttraktoren (Operating rules for logging operations with forest tractors). AUVA und Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft Forstliche Ausbildungsstätten Ort und Ossiach1)

Weise, G. (2016). Traktionshilfswinden – Besser im Hang (Traction aid winches – they improve 
performance on slopes). 68 Forsttechnische Informationen, 5, 7-142)

Boswell B., Field S. (2017). Wire Rope Integrity for Winch-Assisted Forestry Equipment. Pointe-Claire (QC). FPInnovations Technical Report No. 363)

Harrill H., Visser R. Wire rope end connectors for winch-supported machines. Harvesting Technical Note HTN09-05. Future Forests Research, Rotorua, New Zealand, 2017, 8 p.4)

Tuor B. (2016) Hand spliced eyes in wire ropes in logging. Internal Report of the School of Forestry, 
University of Canterbury, Christchurch, New Zealand; Originally published in Loggers World Magazine5)

Mologni O., Dyson P., Amishev D., Proto A.R., Zimbalati G., Cavalli R. et al. Tensile Force Monitoring on Large Winch-Assist Forwarders Operating in British Columbia. 39. Croatian Journal of Forest 
Engineering. 2018, 2 pp. 193–2046)

# Příloha ZA (informativní)

# Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES, které mají být pokryty

POZNÁMKA Příloha ZA není součástí konečného vydání ISO.

Tato evropská norma byla vypracována na základě normalizačního požadavku Komise M/396 vůči CEN a CENELEC pro normalizaci v oblasti strojních zařízení za účelem poskytnutí jednoho dobrovolného prostředku pro zajištění shody se základními požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES.

Jakmile je tato norma uvedena v Úředním věstníku Evropské unie v rámci této směrnice, potom shoda s ustanoveními této normy uvedenými v tabulce ZA.1 potvrzuje v rozsahu předmětu této normy předpoklad shody s příslušnými základními požadavky směrnice 2006/42/ES a přidružených předpisů ESVO.

Tabulka ZA.1 – Vztah mezi touto evropskou normou a směrnicí 2006/42/ES

| Příslušné základní požadavky směrnice 2006/42/ES | Ustanovení této EN | Komentáře/poznámky |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. (a) Zásady zajišťování bezpečnosti | 4; 5.2 |  |
| 1.1.2 (c) Zásady zajišťování bezpečnosti | 4.11.2; 5.2 |  |
| 1.1.2 (d) Zásady zajišťování bezpečnosti | 5.2 |  |
| 1.1.2. (e) Zásady zajišťování bezpečnosti | 4.4; 4.5 |  |
| 1.1.3. Materiály a výrobky | 4.5; 4.8; 4.12 |  |
| 1.1.5. Konstrukce strojního zařízení z hlediska manipulace | 4.2.3; 4.4; 4.5; 4.12; 4.13; 4.19 |  |
| 1.1.6. Ergonomie | 4.9 |  |
| 1.1.7. Stanoviště obsluhy | 4.13 | Pokryty jsou pouze dodatky ke stávajícím stanovištím obsluhy |
| 1.2.1. Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů | 4.2; 4.7; 4.9; 4.11 |  |
| 1.2.2. Ovládací zařízení | 4.9 |  |
| 1.2.3. Spouštění | 4.9; 4.11 |  |
| 1.2.4.1. Běžné zastavení | 4.9 |  |
| 1.2.4.3. Nouzové zastavení | 4.10 |  |
| 1.2.4.4. Soubor strojního zařízení | 4.9; 4.10; 4.11.2; 4.13 |  |
| 1.2.5. Volba ovládacích nebo pracovních režimů | 4.11 |  |
| 1.2.6. Výpadek dodávky energie | 4.9; 4.13 |  |
| 1.3.1. Riziko ztráty stability | 4.2.3; 4.5 |  |
| 1.3.2. Riziko destrukce během provozu | 4.2.3; 4.3.1; 4.3.2; 4.4; 4.12 |  |
| 1.3.4. Rizika způsobená povrchy, hranami a rohy | 4.2.3 |  |
| 1.3.6. Rizika související se změnami provozních podmínek | 4.2.1; 4.3.1; 4.11.2 | Provozní podmínky kromě pomocné trakce nejsou pokryty (např. naviják používaný pro přibližování) |
| 1.3.7. Rizika způsobená pohybujícími se částmi | 4.2.1; 4.2.3; 4.3; 5.3; 6 |  |
| 1.3.8.1. Pohybující se části převodů | 4.2.3; 4.8 |  |
| 1.3.8.2. Pohybující se části přímo se podílející na pracovním procesu | 4.2.3; 5.3 |  |

Tabulka ZA.1 (dokončení)

| Příslušné základní požadavky směrnice 2006/42/ES | Ustanovení této EN | Komentáře/poznámky |
| --- | --- | --- |
| 1.3.9. Riziko neřízených pohybů | 4.2.2; 4.6; 4.11; 4.13 |  |
| 1.4.1. Ochranné kryty – Obecné požadavky | 4.2.3 |  |
| 1.4.2. Zvláštní požadavky pro ochranné kryty | 4.2.3 |  |
| 1.5.1. Přívod elektrické energie | 4.7 |  |
| 1.5.2. Statická elektřina | 4.7 |  |
| 1.5.3. Přívod jiné než elektrické energie | 4.8 |  |
| 1.5.4. Chybná instalace | 4.3; 4.4;4.5; 5 |  |
| 1.5.5. Extrémní teploty | 4.2.3 |  |
| 1.5.6. Požár | 4.16 |  |
| 1.5.8. Hluk | 4.14; příloha D |  |
| 1.5.9. Vibrace | 4.15 | Umístění systémů vzdáleného navijáku pro pomocnou trakci není pokryto |
| 1.5.15. Riziko uklouznutí, zakopnutí nebo pádu | 4.12; 4.18 |  |
| 1.5.16. Osvětlení |  | Nepokryto |
| 1.6.1. Údržba strojního zařízení | 4.17; 4.18; 5.1; 5.2 |  |
| 1.6.2. Přístup ke stanovištím obsluhy a místům údržby | 4.18 |  |
| 1.6.3. Odpojení zdrojů energie | 4.7; 4.9 |  |
| 1.7.1. Informace a výstrahy na strojním zařízení | 4.2.2; 4.3.1; 4.9; 4.11.2; 4.11.3; 4.13; 5; 6 |  |
| 1.7.2. Výstraha před dalšími riziky | 4.11.2; 5; 6 |  |
| 1.7.3. Značení strojního zařízení | 4.4; 6 |  |
| 1.7.4. Návod k používání | 5 |  |
| 3.2.1. Místo řidiče | 4.13 |  |
| 3.3. Ovládací systémy | 4.9; 4.11.3; 4.13 |  |
| 3.4.1. Neřízené pohyby | 4.2.2; 4.2.3; 4.9; 4.13; 5; 6 |  |
| 3.4.2. Pohybující se převodové části | 4.2.3 |  |
| 3.4.5. Přístup na pracovní místo | 4.12; 4.13; 4.18 |  |
| 3.4.6. Tažná a závěsná zařízení | 4.3; 4.4; 4.5; 5.2; 6 |  |
| 3.4.7. Přenos energie mezi samojízdným strojním zařízením (nebo traktorem) a poháněným strojním zařízením | 4.8; 4.12 |  |
| 3.5.1. Baterie | 4.7 |  |
| 3.5.2. Požár | 4.16 |  |
| 3.6.1. Značky, signály a výstrahy | 4.11.2; 4.11.3; 4.13; 6 | Výstražná zařízení podporovaných strojů nejsou pokryta |
| 3.6.2. Značení | 6 |  |
| 3.6.3. Pokyny | 5.1; 5.2 |  |

UPOZORNĚNÍ 1 Předpoklad shody platí pouze tak dlouho, dokud je odkaz na tuto evropskou normu zachován v seznamu uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie. Uživatelé této normy by měli průběžně nahlížet do nejnovějšího seznamu v Úředním věstníku Evropské unie.

UPOZORNĚNÍ 2 Na výrobek (výrobky), který je předmětem této normy, se mohou vztahovat další právní předpisy Unie.

# Zde bude následovat originál normy ISO v anglickém jazyce

VLOŽÍ HO EDIČNÍ ODDĚLENÍ AGENTURY.

Požadavek na dvojjazyčnou normu zadá zpracovatel již do návrhu plánovacího listu úkolu. V případě souhlasu Agentury s takovým řešením napíše odborný referent ČAS po dokončení úkolu požadavek na zařazení originálu normy v AJ do poznámky T-listu.

1)	Dostupné u Bundesforschungszentrum für Wald; Forstliche Ausbildungsstätte Traunkirchen; Forstpark 1;4801 Traunkirchen; Austria; Email: fasttraunkirchen@bfw.gv.at; Web: http://www.fastort.at/images/pdf/Schlepper_4_Betriebsordnung.pdf.

2)	Dostupné u Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik; Spremberger Straße 1; 64823 Gross-Umstadt; Germany; Email: info@kwf-online.de; Web: www.kwf-online.de.

3)	Dostupné u FPInnovations; Head Office; 570 Saint-Jean Blvd; Pointe-Claire, QC; H9R 3J9; Canada; Email: info@fpinnovations.ca.

5)	Dostupné u autora: bltuor@skyride.net or www.cableloggingspecialist.com.

6)	Dostupné u Croatian Journal of Forest Engineering Editor's Office; Svetošimunska 25; HR - 10 000 Zagreb; Croatia; Email: crojfe@sumfak.hr; Web: www.croife.com.