ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30		Měsíc Rok

| Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda | ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z2 73 2403 |
| --- | --- |

Amendment

Amendement

Änderung

ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda ze září 2001 se mění takto:

Na titulní stránce se článek Nahrazení předchozích norem doplňuje takto:

Touto normou se nahrazují ČSN 73 1214 z 1983-02-11, ČSN 73 1215 z 1983-02-11, ČSN 73 1216 z 1986-12-08 a dále se touto normou společně s ČSN P ENV 13670-1 (73 2400) z července 2001 nahrazují ČSN 73 1209 z 1985-06-05 a ČSN 73 2400 z 1986-06-30.

Text článku Změny proti předchozím normám se doplňuje takto:

Normy ČSN 73 1209, ČSN 73 1214, ČSN 73 1215, ČSN 73 1216 a ČSN 73 2400 užívají klasifikaci agresivity prostředí pro betonové konstrukce a označení pro betony a pro jejich vlastnosti, které je v rozporu s touto normou. Dále obsahují řadu technických údajů, které jsou vzhledem k současnému stavu a možnostem moderních technologií a materiálů překonané a zastaralé.

Za článek Informace o citovaných dokumentech se doplňuje článek Souvisící ČSN takto:

Souvisící ČSN

ČSN 72 1160 Stanovenie alkalickej rozpínavosti prírodného stavebného uhličitanového kameňa

ČSN 72 1179 Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi

ČSN 72 2103 Cement síranovzdorný – Složení, specifikace a kritéria shody

Znění národní přílohy NA ve Změně Z1 se nahrazuje tímto novým zněním:

Doplňující ustanovení

## NA.1 Článek 3.2 Značky a zkratky se doplňuje o:

P	množství popílku jako příměsi typu II v betonu

Si	množství křemičitých úletů jako příměsi typu II v betonu

## NA.2 Tabulka 1 v článku 4.1 Stupně vlivu prostředí se doplňuje tabulkou NA.1 s dalšími (psanými kurzivou) informativními příklady přiřazení konstrukcí stupni vlivu prostředí.

Tabulka NA.1 – Další příklady přiřazení konstrukcí stupni vlivu prostředí

| Označení stupně | Popis prostředí | Informativní příklady výskytu stupně vlivu prostředí |
| --- | --- | --- |
| 1 Bez nebezpečí koroze nebo narušení |  |  |
| X0 | pro beton bez výztuže nebo zabudovaných kovových vložek: všechny vlivy s výjimkou střídavého působení mrazu a rozmrazování, obrusu nebo chemicky agresivního prostředí; pro beton s výztuží nebo se zabudovanými kovovými vložkami: velmi suché | beton uvnitř budov s velmi nízkou vlhkostí vzduchu; beton základů bez výztuže v prostředí bez vlivu mrazu; beton bez výztuže uvnitř budov |
| 2 Koroze vlivem karbonatace |  |  |
| Pokud beton obsahující výztuž nebo jiné zabudované kovové vložky je vystaven ovzduší a vlhkosti, pak se stupeň vlivu prostředí určuje takto: POZNÁMKA Vlhkostní podmínky se vztahují k betonové krycí vrstvě výztuže nebo jiných kovových vložek, ale v mnoha případech se mohou podmínky v betonové krycí vrstvě považovat za stejné jako v okolním prostředí. V takových případech může být přiměřené stanovit vliv podle okolního prostředí, ne však v případech, kdy je beton od okolního prostředí oddělen. |  |  |
| XC1 | suché nebo stále mokré | beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí vzduchu; beton trvale ponořený ve vodě; části staveb se střední vlhkostí vzduchu uvnitř budov (včetně kuchyní, koupelen a prádelen v obytných budovách); nesmáčené prvky mostních konstrukcí přístupné vzduchu |
| XC2 | mokré, občas suché | povrch betonu vystavený dlouhodobému působení vody; většina základů; části vodojemů |
| XC3 | středně mokré, vlhké | beton uvnitř budov se střední nebo velkou vlhkostí vzduchu; venkovní beton chráněný proti dešti; části staveb, ke kterým má často nebo stále přístup vnější vzduch, např.: haly, vnitřní prostory s velkou vlhkostí vzduchu (kuchyně pro hromadná stravování, lázně, prádelny, veřejné a kryté bazény, stáje a chlévy) |
| XC4 | střídavě mokré a suché | povrchy betonu ve styku s vodou, které nejsou zahrnuty ve stupni vlivu prostředí XC2; vnější části staveb z betonu přímo vystaveného srážkám |

## NA.9 Přechodné ustanovení

Tam, kde se ČSN odkazuje na návrh prEN, k jejímuž předmětu neexistuje obdobná ČSN, lze používat tento návrh prEN:

prEN 13263:1998 Křemičitý úlet do betonu – Definice, požadavky a kontrola

Platnost tohoto ustanovení se ukončuje zavedením příslušné EN do soustavy ČSN.

Vypracování změny normy

Zpracovatel Národní přílohy: Svaz výrobců betonu ČR, IČ 64935124, Ing. Michal Števula, Ing. Vladimír Veselý a kolektiv.

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.