PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.01; 91.080.40		Měsíc Rok

| Navrhování kotvení do betonu – Část 4-1: Obecně | ČSN P CEN/TS 1992-4-1 73 1220 |
| --- | --- |

Design of fastenings for use in concrete – 
Part 4-1: General

Conception-calcul des éléments de fixation pour béton – 
Partie 4-1: Généralités

Bemessung von Befestigungen in Beton – 
Teil 4-1: Allgemeines

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 1992-4-1:2009. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 1992-4-1:2009. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 1992-4-1 (73 1220) z února 2010.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 1992-4-1:2009 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti, dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí CEN/TS 1992-4-1:2009 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN P CEN/TS 1992-4-1 z února 2010 převzala CEN/TS 1992-4-1:2009 schválením k přímému používání jako ČSN P, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 206-1 zavedena v ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

EN 1990:2002 zavedena v ČSN EN 1990:2004 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1992-1-1:2004 zavedena v ČSN EN 1992-1-1:2006 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 1993-1-1:2005 zavedena v ČSN EN 1993-1-1:2006 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 1993-1-8:2005 zavedena v ČSN EN 1993-1-8:2006 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků

EN 10002-1 nezavedena)

EN ISO 13918 zavedena v ČSN EN 13918 (05 2420) Svařování – Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků

ISO 273 zavedena v ČSN EN 20273 (02 1050) Spojovací součásti – Díry pro šrouby

ISO 5922 nezavedena

# Upozornění na národní poznámky

Do normy byly doplněny národní poznámky odkazující na články národní přílohy a dále národní poznámky 
k evropské předmluvě, ke kapitole 2, k článkům 3.2.3.1, 4.4.3.1.2, 5.2.2.2, 5.2.3.4, 7.3.1, A.1, A.2.3, B.2.2, B.2.3, B.2.4, B.3.2.1.4 a obrázkům 8 a 13.

# Upozornění na národní přílohu

Do normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje národně stanovené parametry potřebné pro navrhování kotvení, které se má použít na území České republiky, a doplňující informace.

Vypracování normy

Zpracovatel odborného překladu: STÚ – K, a. s.; IČ 63080478; Ing. Václav Vimmr, CSc.; spolupráce: Hilti ČR spol. s r. o., Ing. Jan Jonáš

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	CEN/TS 1992-4-1
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION	Květen 2009

ICS 21.060.01; 91.080.40

Navrhování kotvení do betonu – 
Část 4-1: Obecně

Design of fastenings for use in concrete – 
Part 4-1: General

| Conception-calcul des éléments de fixation pour béton – Partie 4-1: Généralités | Bemessung von Befestigungen in Beton – Teil 4-1: Allgemeines |
| --- | --- |

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN dne 2008-10-20 pro dočasné používání.

Doba platnosti této CEN/TS je zatím omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zejména toho, zda může být CEN/TS převedena na evropskou normu.

Je třeba, aby členové CEN oznámili existenci této CEN/TS stejným způsobem, jako je tomu u EN, a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti (souběžně s CEN/TS), dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, 
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

2009 CEN	Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky 	Ref. č. CEN/TS 1992-4-1:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva	7

1	Předmět normy	8

1.1	Obecně	8

1.2	Typ kotev a skupin kotev	9

# Evropská předmluva

Tento dokument (CEN/TS 1992-4-1:2009) vypracovala technická komise CEN/TC 250 Eurokódy pro stavební konstrukce, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato technická specifikace CEN/TS 1992-4-1 uvádí obecné zásady a požadavky na bezpečnost, použitelnost a trvanlivost kotev do betonu, společně se zvláštními požadavky na materiál konstrukce, do které se kotví. 
Vychází z koncepce mezních stavů ve spojení s metodou dílčích součinitelů.

Číselné hodnoty dílčích součinitelů a jiných parametrů spolehlivosti jsou doporučenými hodnotami a mohou být v případě potřeby změněny v národní příloze. Doporučené hodnoty platí, pokud:

a)	kotvy vyhovují požadavkům 1.2.2 a

b)	montáž vyhovuje požadavkům 4.5.

CEN/TS 1992-4 se společným názvem Navrhování kotvení do betonu sestává z těchto částí:

Část 1: Obecně

Část 2: Kotvy s hlavou

Část 3: Upevňovací lišty

Část 4: Dodatečně osazované kotvy – Mechanické systémy

Část 5: Dodatečně osazované kotvy – Chemické systémy

Část 1 platí pro všechny výrobky. Zvláštní pravidla platná pro příslušné výrobky jsou uvedena v částech 2 až 5 souboru CEN/TS 1992-4. Tyto části se mají používat pouze spolu s částí 1.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Národní příloha k CEN/TS 1992-4-1

Tato CEN/TS uvádí hodnoty s poznámkami, které určují, kde je možné provést národní volbu. Národní norma zavádějící tuto CEN/TS smí mít připojenu národní přílohu obsahující všechny národně stanovené parametry, které se budou používat při navrhování kotvení podle této CEN/TS pro použití v příslušném státě.

Při návrhu podle této CEN/TS se umožňuje národní volba dílčích součinitelů a parametrů spolehlivosti v těchto článcích:

4.4.2;

4.4.3.1.1;

4.4.3.1.2;

4.4.3.1.3;

4.4.3.2;

4.4.3.3;

5.1.2;

B.2.2;NP)

B.3.1;

D.2.

# 1 Předmět normy

## 1.1 Obecně

1.1.1 Tato CEN/TS se zabývá metodami navrhování nosných kotvení, která se používají k přenosu zatížení do betonu.

Zabudované prostředky, které jsou uloženy v betonových prefabrikátech během výroby, za podmínek řízení výroby a s patřičnou výztuží a které jsou určeny pro použití pouze během dočasných situací pro zvedání a manipulaci, jsou zahrnuty do CEN/TS „Navrhování a použití úchytů pro zvedání a manipulaci s betonovými prefabrikáty“ 
vypracované v CEN/TC 229.

1.1.2 Tato CEN/TS je určena pro aplikace, u kterých porušení kotvení může:

- způsobit kolaps konstrukce nebo části konstrukce; nebo

- způsobit ohrožení lidských životů; nebo

- vést k významným ekonomickým ztrátám.

1.1.3 Podepření kotevní desky může být staticky určité nebo staticky neurčité, definované v některých Evropských technických schváleních (ETA) jako skupinové použití kotev. Každé podepření se může skládat z jedné kotvy nebo ze skupiny kotev.

1.1.4 Tato CEN/TS platí pro použití, na která se vztahuje soubor EN 1992. Pro použití, která podléhají zvláštnímu posouzení, např. atomové elektrárny nebo konstrukce pro civilní obranu, je nutná úprava.

1.1.5 Tato CEN/TS se nezabývá návrhem kotevní desky. Návrh kotevní desky musí být proveden ve shodě s příslušnými normami. Požadavky na tuhost a duktilitu kotevní desky jsou uvedeny v kapitolách 5 a 8.

## 1.2 Typ kotev a skupin kotev

1.2.1 Tato CEN/TS platí pro:

a)	zabetonovaná kotvení, jako jsou kotvy s hlavou, upevňovací lišty s tuhým spojem mezi kotvou a lištou;

b)	dodatečně osazované kotvy, jako jsou rozpěrné kotvy, zařezávací kotvy, šrouby do betonu, injektované kotvy, injektované rozpěrné kotvy a injektované zařezávací kotvy.

Pro ostatní typy kotev je nutná úprava návrhových ustanovení.

# Národní příloha NA (informativní)

# Národně stanovené parametry a doplňující informace

#### NA.1 Rozsah přílohy

Národní příloha NA uvádí národně stanovené parametry potřebné pro navrhování kotvení, která se mají použít na území České republiky.

Národně stanovené parametry mají pro kotvení, která se mají použít na území České republiky, normativní charakter.

Národně stanovené parametry jsou určené v článcích, ve kterých to EN 1992-4-1 umožňuje.

#### NA.2 Národně stanovené parametry

#### NA.2.1 Článek 4.4.2 Dílčí součinitele pro nepřímé a únavové zatížení

Doporučené hodnoty pro ind a F,fat se pro ČR nemění.

#### NA.2.2 Článek 4.4.3.1.1 Dílčí součinitele pro ocel

Doporučené hodnoty pro Ms, Ms,ca, Ms,I, Ms,flex a Ms,re se pro ČR nemění.

#### NA.2.3 Článek 4.4.3.1.2 Dílčí součinitel pro beton

Doporučené hodnoty pro c a Msp se pro ČR nemění.

#### NA.2.4 Článek 4.4.3.1.3 Dílčí součinitel pro porušení vytažením

Doporučená hodnota pro Mp se pro ČR nemění.

#### NA.2.5 Článek 4.4.3.2 Mezní stav únavy

Doporučené hodnoty pro Ms,fat, Mc,fat, Msp,fat a Mp,fat se pro ČR nemění.

#### NA.2.6 Článek 4.4.3.3 Dílčí součinitele v mezním stavu použitelnosti

Doporučená hodnota pro M se pro ČR nemění.

#### NA.2.7 Článek 5.1.2

Doporučená hodnota pro adm se pro ČR nemění.

#### NA.2.8 Článek B.2.2

Doporučená hodnota pro Ms se pro ČR nemění.

#### NA.2.9 Článek B.3.1 Dílčí součinitele

Doporučená hodnota pro Ms,pl se pro ČR nemění.

#### NA.2.10 Článek D.2 Dílčí součinitele

Doporučené hodnoty pro F,fi a M,fi se pro ČR nemění.

)	ČSN EN 10002-1, která přejímala EN 10002-1, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy normou EN ISO 6892-1 zavedenou v ČSN EN ISO 6892-1 a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

NP 1)	NÁRODNÍ POZNÁMKA Odkaz na tento článek je v anglické verzi TS chybně vynechán.