ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.40; 97.200.10		Měsíc Rok

| Svítidla – Část 2-17: Zvláštní požadavky – Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní) | ČSN EN IEC 60598-2-17 36 0600 |
| --- | --- |

idt IEC 60598-2-17:2021

Luminaires –
Part 2-17: Particular requirements – Luminaires for stage lighting, television and film studios (outdoor and indoor)

Luminaires –
Partie 2-17: Exigencies particulières – Luminaires pour éclairage des scènes de théâtre, pour prises de vues de télévision et de cinéma (á l’extérieur et à l’intérieur)

Leuchten –
Teil 2-17: Besondere Anforderungen – Leuchten für Bühnenbeleuchtung, Fernseh- und Film-Studios (außen und innen)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60598-2-17:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60598-2-17:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN IEC 60598-2-17 (36 0600) z prosince 2022.

S účinností od 2025-06-24 se nahrazuje ČSN EN 60598-2-17+A2 (36 0600) z června 1995, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60598-2-17:2022 dovoleno do 2025-06-24 používat dosud platnou ČSN EN 60598-2-17+A2 (36 0600) z června 1995.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN IEC 60598-2-17:2022 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN IEC 60598-2-17 z prosince 2022 převzala EN IEC 60598-2-17:2022 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o změnách proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60598-2-17:2021.

Informace o citovaných dokumentech

EN IEC 60598-1:2021 zavedena v ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7:2021 (36 0600) Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 zavedena v ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7:2021/A11:2022 (36 0600) Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

IEC 60417-DB:2002 databáze dostupná na webových stránkách IEC (www.iec.ch)

Souvisící ČSN a TNI

ČSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika – Slovník a značky – Část 2: Aplikovaná statistika

ČSN EN ISO 13732-1:2009 (83 3557) Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 1: Horké povrchy

TNI 01 4109-1:2011 Nejistota měření – Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření (Pokyn ISO/IEC 98-1)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN a TNI“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60598-2-17:2021

Mezinárodní normu vypracovala subkomise SC 34D Svítidla technické komise IEC/TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1984 a změnu A2:1990. Toto vydání je jejich technickou revizí.

Toto vydání obsahuje v porovnání s předchozím vydáním dále uvedené významné technické změny:

rozšíření použitelného rozsahu ze světelného zdroje na zdroj elektrického světla a nahrazení pojmů „žárovky, zářivky a jiné výbojky (kromě zářivek)“ pojmem „elektrický světelný zdroj“ v 17.1;

zohlednění skutečnosti, že existuje mnoho LED svítidel s nevyměnitelným světelným zdrojem a světelným zdrojem bez skleněné žárovky nebo s nízkou provozní teplotou: příslušný rozsah příslušných ustanovení se tedy vztahuje pouze na vyměnitelná svítidla světelného zdroje se sklem žárovky nebo s vysokou teplotou povrchu.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

| FDIS | Zpráva o hlasování |
| --- | --- |
| 34D/1275/FDIS | 34D/1284/RVD |

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Jazyk použitý při vypracování této mezinárodní normy je angličtina.

Tento dokument byl navržen v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2, a byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1, a se směrnicemi ISO/IEC, dodatkem IEC, dostupnými na www.iec.ch/members_experts/refdocs. Hlavní typy dokumentů vypracované v IEC jsou podrobněji popsány v www.iec.ch/standardsdev/publications.

Tento dokument je třeba používat společně s IEC 60598-1:2017.

V dokumentu se používají tyto druhy písma:

požadavky: kolmé písmo;

POZNÁMKY: malé kolmé písmo;

shoda a zkouška: kurziva;

termíny používané v této normě, které byly definovány v kapitole 3: MALÉ KAPITÁLKY.

Seznam všech částí souboru IEC 60598 se společným názvem Svítidla je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC http://webstore.iec.ch v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď (Výčet položek se uvede podle originálu).

znovu potvrzen,

zrušen, nebo

zrevidován.

Citované předpisy (Název evropského předpisu podle českého vydání Úředního Věstníku EU, název národní legislativy podle Sbírky zákonů)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 118/2016 Sb. ze dne 30. března 2016, o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Upozornění na národní poznámku

V článku 17.7.1 je uvedena národní poznámka upřesňujícího charakteru.

UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu. (Uvádí se, obsahuje-li norma IEC upozornění na barevný tisk.)

Vypracování normy

Zpracovatel odborného překladu: Josef Rýmus, Plzeň, IČO 16669037

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA	EN IEC 60598-2-17
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM	Červen 2022

ICS 29.140.40; 97.200.10	Nahrazuje EN 60598-2-17:1989; EN 60598-2-17:1989/A2:1991

Svítidla – 
Část 2-17: Zvláštní požadavky – Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní)
(IEC 60598-2-17:2021)

Luminaires –
Part 2-17: Particular requirements – Luminaires for stage lighting, 
television and film studios (outdoor and indoor)
(IEC 60598-2-17:2021)

| Luminaires – Partie 2-17: Exigencies particulières – Luminaires pour éclairage des scènes de théâtre, pour prises de vues de télévision et de cinéma (á l’extérieur et à l’intérieur) (IEC 60598-2-17:2021) | Leuchten – Teil 2-17: Besondere Anforderungen – Leuchten für Bühnenbeleuchtung, Fernseh- und Film-Studios (außen und innen) (IEC 60598-2-17:2021) |
| --- | --- |

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2022-02-16. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání 
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

2022 CENELEC	Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky 
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
	Ref. č. EN IEC 60598-2-17:2022 E

# Evropská předmluva

Text dokumentu 34D/1275/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60598-2-17, který vypracovala subkomise IEC/SC 34D Svítidla technické komise IEC/TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60598-2-17:2022.

Jsou stanovena tato data:

| nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení k přímému používání jako normy národní | (dop) | 2022-12-24 |
| --- | --- | --- |
| nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s dokumentem v rozporu | (dow) | 2025-06-24 |

Tento dokument nahrazuje EN 60598-2-17:1989 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument je třeba používat společně s EN IEC 60598-1:2021 a EN IEC 60598-1:2021/A1:2022.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku uděleného CENELEC Evropskou komisí. Stálý výbor států ESVO tyto požadavky za své členské státy následně schvaluje.

Vztah ke směrnici (směrnicím) / nařízení (nařízením) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60598-2-17:2021 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv 
modifikací.

Obsah

Strana

17.1	Rozsah platnosti	8

17.2	Citované dokumenty	8

17.3	Termíny a definice	8

atd.

Bibliografie	10

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace	11

Příloha ZB (informativní) Odchylky typu A	12

Příloha ZZ (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a bezpečnostními cíli směrnice 2014/35/EU [2014 OJ L96], které mají být pokryty	13

## 17.1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60598-2 specifikuje požadavky na svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (včetně bodových a širokoúhlých světlometů) pro použití venku i uvnitř, s elektrickými světelnými zdroji na napájecí napětí nepřesahujícím 1 000 V.

POZNÁMKA 1 k heslu Závěsný hák (třmen, oko) je součástí svítidla. Podpěrná zařízení, jako jsou stativy, teleskopická 
ramena a závěsy, nejsou součástí svítidla. Předřadníky jsou podle potřeby vestavěny do svítidel, nebo jsou montovány samostatně.

## 17.2 Citované dokumenty

Na dále uvedené dokumenty se v textu odkazuje takovým způsobem, že celý jejich obsah nebo jeho část představují požadavky tohoto dokumentu. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

IEC 60598-1 Luminaires – Part 1: General requirements and tests

(Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky)

IEC 60417-DB:2002 Graphical symbols for use on equipment

(Grafické značky pro použití na předmětech)

## 17.3 Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice podle IEC 60598-1.

ISO a IEC udržují terminologické databáze pro použití v normalizaci na uvedených adresách:

      - IEC Electropedia: dostupné na https://www.electropedia.org

- ISO Online browsing platform: dostupné na https://www.iso.org/obp

## 17.3.1 Definice vztahující se k obecným termínům

17.3.1.1
značení (marking)	
úplná identifikace relé, která po předání umožňuje výrobci jednoznačné určení jeho elektrických, mechanických, rozměrových a funkčních parametrů

PŘÍKLAD Všechny údaje specifické pro relé mohou být odvozeny z kódu jeho typu, udáním obchodní známky a typového označení na relé.

17.3.1.2
určené užití (intended use)	
užití relé k účelu, pro který bylo vyrobeno, a způsobem určeným výrobcem

17.3.1.3
technologické kategorie relé (relay technology categories)	
kategorie relé podle ochrany před vnějšími vlivy

POZNÁMKA 1 k heslu Užívá se šest kategorií (RT 0 až RT V).

[ZDROJ: IEV 444-01-11, modifikováno]

pokračuje další text

# Bibliografie

ISO 3534-2 Statistics – Vocabulary and symbols – Part 2: Applied statistics

ISO 13732-1:2006 Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of human 
responses to contact with surfaces – Part 1: Hot surfaces

POZNÁMKA Schválena jako EN ISO 13732-1:2008.

ISO/IEC Guide 98-1:2009 Uncertainty of measurement -- Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement

# Příloha ZA (normativní)

# Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace

Na dále uvedené dokumenty se v textu odkazuje takovým způsobem, že celý jejich obsah nebo jeho část představují požadavky tohoto dokumentu. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

POZNÁMKA 1 Jestliže byla mezinárodní publikace upravena společnou modifikací, vyznačenou pomocí (mod), používá se příslušná EN/HD.

POZNÁMKA 2 Aktuální informace o nejnovějších verzích evropských norem uvedených v této příloze jsou k dispozici na: www.cenelec.eu.

| Publikace | Rok | Název | EN/HD | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 60598-1 | - | Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky | EN IEC 60598-1 | 2021 |
|  | - |  | + A11 | 2022 |

# Příloha ZB (informativní)

Odchylky typu A

Odchylka typu A: Národní odchylka od evropské normy způsobená právními předpisy, jejichž změna je v dané době mimo kompetenci dotyčného člena CEN-CENELEC.

Tato evropská norma spadá pod směrnici 2006/95/ES (2006/95/EC).

POZNÁMKA (z CEN-CENELEC IR Část 2:2011, 2.17) Tam, kde normy spadají pod směrnice EU, zastává Komise evropských společenství názor (OJ No C 59, 1982-03-09), že v důsledku rozhodnutí soudního dvora v případu 815/79 Cremonini/Vrankovich (zprávy Evropského soudního dvora 1980, s. 3583) není shodnost s odchylkou typu A nadále povinná a že nemá být omezován volný pohyb výrobků vyhovujících takové normě, vyjma podmínky pro dodržení postupu ochrany bezpečnosti stanovené v příslušné směrnici nebo nařízení.

Národní odchylky typu A platí v zemích, ve kterých jsou uplatněny místo ustanovení dané evropské normy, pouze pokud trvají důvody jejich vydání.

Článek		Odchylka

22.6.18		Francie Ministerstvo vnitra, zámořských a místních orgánů – Nařízení ze dne 11. prosince 2009, 
                          kterým se schvalují různá ustanovení doplňující a měnící nařízení o požární bezpečnosti veřejně
                          přístupných budov – kapitola EL 10 odst. 1.

V prostorách přístupných veřejnosti musí být pouze pevně zabudované elektrické instalace.

22.11.1		Francie Ministerstvo vnitra, zámořských a místních orgánů – Nařízení ze dne 11. prosince 2009, 
                          kterým se schvalují různá ustanovení doplňující a měnící nařízení o požární bezpečnosti veřejně
                          přístupných budov – kapitola EL 10 odst. 1.

V prostorách přístupných veřejnosti musí být pouze pevně zabudované elektrické instalace.

# Příloha ZZ (informativní)

# Vztah mezi touto evropskou normou a bezpečnostními cíli směrnice 2014/35/EU [2014 OJ L96], které mají být pokryty

Tato evropská norma byla vypracována na základě normalizačního požadavku Komise M/511, týkajícího se harmonizovaných norem v oblasti směrnice o nízkém napětí (LVD), za účelem poskytnutí jednoho dobrovolného prostředku pro zajištění shody s bezpečnostními cíli směrnice 2014/35/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh [2014 OJ L96].

Jakmile je tato norma uvedena v Úředním věstníku Evropské unie v rámci této směrnice, potom shoda s ustanoveními této normy uvedenými v tabulce ZZ.1 potvrzuje v rozsahu platnosti této normy předpoklad shody s odpovídajícími bezpečnostními cíli této směrnice a přidružených předpisů ESVO.

Tabulka ZZ.1 – Vztah mezi touto evropskou normou a přílohou I směrnice 2014/35/EU [2014 OJ L96]

| Bezpečnostní cíle směrnice 2014/35/EU | Ustanovení této EN | Komentáře / poznámky |
| --- | --- | --- |
| 1. Obecné podmínky |  |  |
| a) základní charakteristiky, jejichž uznávání a dodržování zajistí, aby bylo elektrické zařízení používáno bezpečně a v aplikacích, pro něž byla vyrobena, musí být vyznačena na elektrickém zařízení nebo, pokud to není možné, na průvodním dokladu; | 17.6 |  |
| 2. Ochrana před nebezpečím vyplývajícím z elektrického zařízení Opatření technické povahy se stanoví v souladu s bodem 1, aby se zajistilo, že: |  |  |
| a) osoby a domácí zvířata jsou přiměřeně chráněny před nebezpečím fyzického zranění nebo jiného poškození, které by mohlo být způsobeno přímým nebo nepřímým kontaktem; | 17.7 17.8 17.9 17.10 17.11 17.12 17.15 |  |
| 3. Ochrana před nebezpečím, která mohou být způsobena vnějšími vlivy na elektrická zařízení Technická opatření musí být stanovena v souladu s bodem 1, aby bylo zajištěno, že elektrické zařízení: |  |  |  |
| a) splňuje očekávané mechanické požadavky tak, že osoby, domácí zvířata a majetek nejsou ohroženy; | 17.6 17.7 |  |  |

UPOZORNĚNÍ 1 Předpoklad shody platí pouze tak dlouho, dokud je odkaz na tuto evropskou normu zachován v seznamu uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie. Uživatelé této normy by měli průběžně nahlížet do nejnovějšího seznamu v Úředním věstníku Evropské unie.

UPOZORNĚNÍ 2 Na výrobek (výrobky), který je předmětem této normy, se mohou vztahovat další právní předpisy Unie.