ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.160.30		Měsíc Rok

| Točivé elektrické stroje – Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů – Pokyn pro používání | ČSN CLC IEC/TS 60034-17 35 0000 |
| --- | --- |

idt IEC/TS 60034-17:2002 + IEC/TS 60034-17:2002/COR1:2002-06
	+ IEC/TS 60034-17:2002/COR2:2003-04

Rotating electrical machines –
Part 17: Cage induction motors when fed from converters – Application guide

Machines électriques tournantes –
Partie 17: Moteurs à induction à cage alimentés par convertisseurs – Guide d’application

Drehende elektrische Maschinen –
Teil 17: Umrichtergespeiste Induktionsmotoren mit Käfigläufern – Projektierungsleitfaden

Tato norma je českou verzí technické specifikace CLC IEC/TS 60034-17:2004. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Technical Specification CLC IEC/TS 60034-17:2004. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato norma přejímá technickou specifikaci CLC IEC/TS 60034-17:2004 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60034-1:1999*) zavedena v ČSN EN 60034-1+A1+A2 ed. 2:2001 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

IEC 60034-6:1991 zavedena v ČSN EN 60034-6:1995 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 6: Způsoby chlazení (IC kód)

IEC 60034-12:1980 nezavedena**)

IEC 60072 (soubor) zaveden v souboru ČSN IEC 72 (35 0040) Rozměry a výkony točivých elektrických strojů

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-351 (35 0000) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 351: Automatické řízení

ČSN IEC 60050-551 (35 0000) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 551: Výkonová elektronika

ČSN IEC 60050-551-20 (35 0000) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 551-20: Výkonová elektronika –
Harmonická analýza

ČSN CLC/TS 60034-26 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace 
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC/TS 60034-17:2002

Tuto technickou specifikaci vypracovala technická komise IEC/TC 2 Točivé stroje.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 1998, jehož je technickou revizí.

Text této technické specifikace se zakládá na těchto dokumentech:

| Návrh k vyjádření | Zpráva o hlasování |
| --- | --- |
| 2/1117A/DTS | 2/1157A/RVDTS |

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této technické specifikace lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Jazyk použitý při vypracování této mezinárodní normy je angličtina.

Tento dokument byl navržen v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2, a byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1, a se směrnicemi ISO/IEC, dodatkem IEC, dostupnými na www.iec.ch/members_experts/refdocs. Hlavní typy dokumentů vypracované v IEC jsou podrobněji popsány v www.iec.ch/standardsdev/publications.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60034 se společným názvem Točivé elektrické stroje je možné nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď Výčet položek se uvede podle originálu).

znovu potvrzen,

zrušen, nebo

zrevidován.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly ke kapitolám 4 a 10, k obrázkům 1 až 3 a příloze ZA doplněny vysvětlující národní poznámky.

UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu. (Uvádí se, obsahuje-li norma IEC upozornění na barevný tisk.)

Vypracování normy

Zpracovatel odborného překladu: Radka Horská, Brno, IČO 16315251

Technická normalizační komise: TNK 129 Točivé elektrické stroje

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	CLC IEC/TS 60034-17
TECHNICAL SPECIFICATION
SPECIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION	Září 2004

ICS 29.160.30

Točivé elektrické stroje –
Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů – 
Pokyn pro používání
(IEC/TS 60034-17:2002 + opravy 2002 a 2003)

Rotating electrical machines –
Part 17: Cage induction motors when fed from converters – Application guide
(IEC/TS 60034-17:2002 + corrigenda 2002 & 2003)

| Machines électriques tournantes – Partie 17: Moteurs à induction à cage alimentés par convertisseurs – Guide d’application (IEC/TS 60034-17:2002 + corrigenda 2002 & 2003) | Drehende elektrische Maschinen – Teil 17: Umrichtergespeiste Induktionsmotoren mit Käfigläufern – Projektierungsleitfaden (IEC/TS 60034-17:2002 + Corrigenda 2002 & 2003) |
| --- | --- |

Tato technická specifikace byla schválena CENELEC dne 2004-06-12.

Členové CENELEC jsou povinni oznámit existenci této TS stejným způsobem jako u EN a umožnit, aby TS byla v příslušné formě okamžitě dostupná na národní úrovni. Je dovoleno, aby zůstaly v platnosti národní normy, které jsou s TS v rozporu.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, 
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

2004 CENELEC	Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky 
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
	Ref. č. CLC IEC/TS 60034-17:2004 E

Evropská předmluva

Tento dokument (CLC IEC/TS 60034-17:2004) sestávající z textu IEC/TS 60034-17:2002, opravy z června 2002 a opravy z dubna 2003, který vypracovala technická komise IEC/TC 2 Točivé stroje, byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako CLC/TS 60034-17:2004.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní technické specifikace IEC/TS 60034-17:2004 + oprava z června 2002 + oprava z dubna 2003 byl schválen CENELEC jako evropská technická specifikace bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod		8

1	Rozsah platnosti	8

2	Citované dokumenty	8

3	Charakteristiky motoru	8

Příloha ZA (normativní)	9

# Úvod

Technické charakteristiky a provozní údaje pro pohony s asynchronními motory nakrátko napájenými z měničů jsou ovlivňovány celým systémem zahrnujícím systém napájení, měnič, asynchronní motor, mechanické hřídelové vedení a řídicí zařízení. Každá z těchto součástí existuje v mnoha typech provedení. Veškeré hodnoty uvedené v této technické specifikaci jsou proto pouze informativní.

Vzhledem ke složitým technickým vzájemným vlivům působícím v rámci systému a rozmanitosti pracovních podmínek přesahuje stanovení číselných nebo mezních hodnot všech veličin, které jsou důležité pro návrh pohonu, rozsah platnosti a předmět této technické specifikace.

V praxi jsou pohony stále více sestaveny ze součástí vyráběných různými výrobci. Předmětem této technické specifikace je vysvětlit a stanovit, pokud je to možné, kritéria pro volbu součástí a jejich vliv na technické charakteristiky pohonu.

# 1 Rozsah platnosti

Předmětem této technické specifikace je ustálený provoz asynchronních motorů nakrátko, náležejících do rozsahu platnosti IEC 60034-12, které jsou napájeny z měničů. Technická specifikace se vztahuje na provoz v celém rozsahu nastavení otáček, nezabývá se však rozběhem ani přechodnými jevy.

Berou se v úvahu pouze měniče nepřímého typu. Tento typ zahrnuje měniče s vnuceným stejnosměrným proudem v meziobvodu (proudové měniče) a měniče s vnuceným stejnosměrným napětím (napěťové měniče), buď blokového typu, nebo typu s pulzním řízením, bez omezení počtu, šířky nebo kmitočet impulzů. Pro účely této technické specifikace může měnič zahrnovat jakýkoliv typ elektronické spínací součástky, například tranzistory (bipolární nebo MOSFET), IGBT, tyristory, GTO tyristory atd., s analogovou nebo digitální řídicí elektronikou.

# 2 Citované dokumenty

Na dále uvedené dokumenty se v textu odkazuje takovým způsobem, že celý jejich obsah nebo jeho část představují požadavky tohoto dokumentu. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

IEC 60034-1:1999 Rotating electrical machines – Part 1: Rating and performance

(Točivé elektrické stroje – Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti)

IEC 60034-6:1991 Rotating electrical machines – Part 6: Methods of cooling (IC Code)

(Točivé elektrické stroje – Část 6: Metody chlazení (IC kód))

# 3 Charakteristiky motoru

Výstupní proud proudového měniče prochází během doby komutace statorovým vinutím motoru. Pro návrh 
komutačních obvodů je tedy důležitá znalost náhradního obvodu motoru.

# Příloha ZA (normativní)

# Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace

Na dále uvedené dokumenty se v textu odkazuje takovým způsobem, že celý jejich obsah nebo jeho část představují požadavky tohoto dokumentu. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

POZNÁMKA 1 Jestliže byla mezinárodní publikace upravena společnou modifikací, vyznačenou pomocí (mod), používá se příslušná EN/HD.

POZNÁMKA 2 Aktuální informace o nejnovějších verzích evropských norem uvedených v této příloze jsou k dispozici na: www.cenelec.eu.

| Publikace | Rok | Název | EN/HD | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 60034-1 | 1999 | Točivé elektrické stroje – Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti | EN 60034-1 | 1999 |
| IEC 60034-6 | 1991 | Točivé elektrické stroje – Část 6: Způsoby chlazení (IC kód) | EN 60034-6 | 1993 |
| IEC 60034-12 | 1980 | Točivé elektrické stroje – Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko na napětí do 690 V, 50 Hz | EN 60034-12 | 1995 |
| IEC 60072 | soubor | Rozměry a výkony točivých elektrických strojů | – | – |

*)	Vydání z roku 1999 je tzv. konsolidované vydání, zahrnující IEC 60034-1:1996, včetně změn A1:1997 a A2:1999. IEC 60034-1:1999 byla nahrazena IEC 60034-1:2004 (zavedena jako ČSN EN 60034-1:2005); ta se však k této ČSN IEC/TS 60034-17 nevztahuje, protože v kapitole 2 je odkaz na IEC 60034-1:1999.

**)	ČSN EN 60034-12+A2:1997, která přejímala IEC 60034-12:1980, byla zrušena z důvodu nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.