ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.220.20; 33.070.01; 13.280		Měsíc Rok

| Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka základnovým stanicím a pevným koncovým stanicím pro bezdrátové telekomunikační systémy (110 MHz až 40 GHz) | ČSN EN 50383 36 7906 |
| --- | --- |

Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strenght and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems (110 MHz – 40 GHz)

Norme de base pour le calcul et la mesure des champs électromagnétiques et SAR associés à l'exposition des personnes provenant des stations de base radio et des stations terminales fixes pour les systèmes de radiotélécommunications (110 MHz – 40 GHz)

Grundnorm für die Berechnung und Messung der elektromagnetischen Feldstärke und SAR in Bezug auf die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern von Mobilfunk-Basisstationen und stationären Teilnehmergeräten von schnurlosen Telekommunikationsanlagen (110 MHz bis 40 GHz)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50383:2010. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50383:2010. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN 36 7906 z 1989-03-15 a ČSN 36 7907 z března 1993.

S účinností od 2013-07-01 se nahrazuje ČSN EN 50382 (36 7905) z října 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50383:2010 dovoleno do 2013-07-01 používat dosud platnou ČSN EN 50382 (36 7905) z října 1999.

Změny proti předchozím normám

Tato norma je celkovou technickou revizí předchozích norem, která spočívá zejména ve stanovení nových 
parametrů měření intenzity elektromagnetického pole.

Přehled hlavních změn v porovnání s EN 50382:1998 je uveden v Evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50361:2001 zavedena v ČSN EN 50361:2002 (36 7902) Základní norma pro měření specifické míry 
absorpce (SAR) z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli z mobilních telefonů (300 MHz až 3 GHz)

ISO/IEC 17025:1999 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 (01 5253) Obecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Souvisící ČSN

ČSN EN 50384 (36 7907) Výrobková norma pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 40 GHz) – Pracovníci

ČSN EN 50385 (36 7908) Výrobková norma pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 40 GHz) – Obyvatelstvo

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES (2004/40/EC) ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly ke  kapitolám 1, 6 a 7 doplněny národní poznámky upřesňujícího charakteru.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která rozšiřuje výčet veličin uvedených v článku 3.1 o další veličiny, se kterými je možno se setkat v souvisící odborné literatuře, avšak v samotném  textu normy se nevyskytují.

Vypracování normy

Zpracovatel odborného překladu: Ing. Jan Musil, CSc., Praha, IČO 62375873

Zpracovatel Národní přílohy: Ing. Jan Musil, CSc., Praha, IČO 62375873

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA	EN 50383
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM	Srpen 2010

ICS 17.220.20; 33.070.01	Nahrazuje EN 50382:1998

Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka základnovým stanicím a pevným koncovým stanicím pro bezdrátové telekomunikační systémy (110 MHz až 40 GHz)

Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strenght and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems (110 MHz – 40 GHz)

| Norme de base pour le calcul et la mesure des champs électromagnétiques et SAR associés à l'exposition des personnes provenant des stations de base radio et des stations terminales fixes pour les systèmes de radiotélécommunications (110 MHz – 40 GHz) | Grundnorm für die Berechnung und Messung der elektromagnetischen Feldstärke und SAR in Bezug auf die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern von Mobilfunk-Basisstationen und stationären Teilnehmergeräten von schnurlosen Telekommunikationsanlagen (110 MHz bis 40 GHz) |
| --- | --- |

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2010-07-02. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání 
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, 
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

2010 CENELEC	Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky 
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
	Ref. č. EN 50383:2010 E

Obsah

Strana

Evropská předmluva	5

1	Rozsah platnosti	6

2	Citované dokumenty	6

3	Termíny a definice	6

4	Fyzikální veličiny, jednotky a konstanty	6

4.1	Veličiny	6

atd.

Příloha A (informativní) Název	17

Příloha B (informativní) Název	18

Příloha C (normativní) Název	20

Příloha D (informativní) Název	22

Příloha E (informativní) Název	23

Příloha F (informativní) Název	27

Bibliografie	31

# Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50383:2010) vypracovala technická komise CLC/TC 106X Elektromagnetická pole v životním prostředí člověka.

Jsou stanovena tato data:

| nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení k přímému používání jako normy národní | (dop) | 2011-07-01 |
| --- | --- | --- |
| nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s dokumentem v rozporu | (dow) | 2013-07-01 |

Tento dokument nahrazuje EN 50382:1998 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Tento dokument obsahuje v porovnání s EN 50382:1998 dále uvedené významné technické změny:

(následuje výčet hlavních změn)

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato evropská norma byla vypracována na základě normalizačního požadavku M/351 uděleného CENELEC 
Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) / nařízení EU.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

# 1 Rozsah platnosti

Tato základní norma platí pro vysílací základnové stanice a pevné koncové stanice bezdrátové telekomunikační sítě určené v kapitole 4, pracující v kmitočtovém rozsahu 110 MHz až 40NP1) GHz.

Účelem normy je stanovit pro takové zařízení metodu pro stanovení vzdálenosti shody se základními omezeními (přímo nebo nepřímo přes shodu s referenčními úrovněmi) s ohledem na vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím.

# 2 Citované dokumenty

Na dále uvedené dokumenty se v textu odkazuje takovým způsobem, že celý jejich obsah nebo jeho část představují požadavky tohoto dokumentu. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

EN 50361:2001 Basic standard for the measurement of Specific Absorption Rate related to human exposure to electro-magnetic fields from mobile phones (300 MHz – 3 GHz)

(Základní norma pro měření specifické míry absorpce (SAR) z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli z mobilních telefonů (300 MHz – 3 GHz))

ISO/IEC 17025:1999 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

(Obecné požadavky pro způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří)

# 3 Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené termíny a definice.

ISO a IEC udržují terminologické databáze pro použití v normalizaci na uvedených adresách:

      - IEC Electropedia: dostupné na https://www.electropedia.org

- ISO Online browsing platform: dostupné na https://www.iso.org/obp

3.1
termín (anglicky termin)	
definice termínu; další věta definice termínu; další věta definice termínu

POZNÁMKA 1 k heslu Text první poznámky k heslu.

PŘÍKLAD Text příkladu.

[ZDROJ: ISO 9000:2015,3.6.9, modifikováno]

# 4 Fyzikální veličiny, jednotky a konstanty

## 4.1 Veličiny

V tomto dokumentu jsou používány mezinárodně přijaté jednotky SI.

veličina	značka	jednotka	rozměr

hustota proudu	J	ampér na čtvereční metr	A.m–2

intenzita elektrického pole	E	volt na metr	V.m–1

elektrická indukce	D	coulomb na čtvereční metr	C.m–2

elektrická vodivost		siemens na metr	S.m–1

kmitočet	f	hertz	Hz

intenzita magnetického pole	H	ampér na metr		A.m–1

magnetická indukce	B	tesla (V.s/m2)		T

pokračuje další text

# Bibliografie

2004/40/EC Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (18th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of 
Directive 89/391/EEC), OJ L 159, 30.4.2004, p. 1–26

ICNIRP-Guidelines International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz) Health Physics, April 1998, Volume 74, 494-522

# Národní příloha NA (informativní)

Výčet dalších souvisících fyzikálních veličin, vyskytujících se v odborné literatuře

NP1)	NÁRODNÍ POZNÁMKA V originále je uvedena hodnota 140 GHz, což neodpovídá rozsahu uvedenému v názvu normy.