ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.310		Měsíc Rok

| Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace | ČSN CLC/TS 50131-7 33 4591 |
| --- | --- |

Alarm systems – Intrusion and hold-up systems – 
Part 7: Application guidelines

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up –
Partie 7: Guide ď application

Alarmanlagen – Einbruch- und Überfallmeldeanlagen – 
Teil 7: Anwendungsregeln

Tato norma je českou verzí technické specifikace CLC/TS 50131-7:2010. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Technical Specification CLC/TC 50131-7:2010. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN CLC/TS 50131-7 (33 4591) z listopadu 2009.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato norma přejímá technickou specifikaci CLC/TS 50131-7:2010 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2.

Změny proti předchozí normě

- Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v Evropské předmluvě přejímaného dokumentu.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50131-1:2006 zavedena v ČSN EN 50131-1 ed. 2:2007 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové 
zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky

EN 61082-1:2006*) zavedena v ČSN EN 61082-1 ed. 2:2007 (01 3780) Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla

Souvisící ČSN

ČSN EN 60079-0 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 6.5 doplněna vysvětlující národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel odborného překladu: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s., IČO 63839911

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	CLC/TS 50131-7
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION	Červenec 2010

ICS 13.310	Nahrazuje CLC/TS 50131-7:2008

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 
Část 7: Pokyny pro aplikace

Alarm systems – Intrusion and hold-up systems – 
Part 7: Application guidelines

| Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up – Partie 7: Guide d’application | Alarmanlagen – Einbruch –und Überfallmeldeanlagen – Teil 7: Anwendungsregeln |
| --- | --- |

Tato technická specifikace byla schválena CENELEC dne 2010-06-25.

Členové CENELEC jsou povinni oznámit existenci této TS stejným způsobem jako u EN a umožnit, aby TS byla v příslušné formě okamžitě dostupná na národní úrovni. Je dovoleno, aby zůstaly v platnosti národní normy, které jsou s TS v rozporu.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, 
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

2010 CENELEC	Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky 
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
	Ref. č. CLC/TS 50131-7:2010 E

Obsah

Strana

Evropská předmluva	5

Úvod		6

1	Rozsah platnosti	7

2	Citované dokumenty	7

3	Termíny, definice a zkratky	7

3.1	Termíny a definice	7

3.2	Zkratky	8

Příloha A (normativní) Zvláštní národní podmínky	9

Bibliografie	10

# Evropská předmluva

Tento dokument (CLC/TS 50131-7:2010) vypracovala technická komise CLC/TC 79 Poplachové systémy.

Tato technická specifikace nahrazuje CLC/TS 50131-7:2008.

Ve srovnání s předchozím vydáním došlo k těmto změnám:

3.1.46: vypuštěna poznámka;

10.2: v posledním odstavci „testovací signály“ nahrazeno „tyto signály“;

10.4: ve druhém odstavci „tísňové spouštěcí zařízení“ nahrazeno spojením „tísňové zařízení“;

Příloha B, B.6: „Psychologické problémy osob po loupeži“ vypuštěno;

Příloha D, D.13: „zabránit“ nahrazeno „minimalizaci“.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

Soubor EN/TS 50131 sestává z dále uvedených částí se společným názvem Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy:

Část 1	Systémové požadavky

Část 2-2	Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory

Část 2-3	Požadavky na mikrovlnné detektory

Část 2-4	Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

Část 2-5	Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory

Část 2-6	Požadavky na kontakty otevření (magnetické)

Část 2-7-1	Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (akustické)

Část 2-7-2	Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (pasivní)

Část 2-7-3	Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (aktivní)

Část 2-81)	Detektory narušení – Vibrační detektory

Část 2-91)	Detektory narušení – Aktivní infradetektory

Část 3	Ústředny

Část 4	Výstražná zařízení

Část 5-11)	Požadavky na drátové propojovací zařízení I&HAS umístěné ve střeženém prostoru

Část 5-3	Požadavky na propojovací zařízení využívající bezdrátové propojení

Část 6	Napájecí zdroje

Část 7	Pokyny pro aplikace

Část 8	Zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy

Část 91)	Ověření poplachu – Metody a principy

# Úvod

Tyto pokyny pro aplikace poskytují návod pro navrhování, montáž, provoz a údržbu poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (Intruder and Hold-up Alarm Systems – I&HAS). Účelem tohoto dokumentu je zajistit, aby systémy I&HAS splňovaly požadované funkční vlastnosti při minimálním množství planých poplachů.

Tyto pokyny pro aplikace jsou sestaveny v logickém pořadí, v němž obvykle návrh a montáž systémů I&HAS probíhá. Každý krok je popsán samostatně, ale předpokládá se, že v praxi mohou být některé kroky prováděny současně. Příloha K popisuje formou vývojového diagramu hlavní procesy a dokumentaci obsaženou v tomto aplikačním návodu.

Osoby odpovědné za návrh, přípravu montáže, montáž, předání, provoz a údržbu I&HAS mají být dobře obeznámeny s dalšími evropskými normami vztahujícími se k I&HAS, zejména s těmi, které se týkají systémových 
požadavků, ovládacích a indikačních zařízení, detektorů, výstražných zařízení, napájecích zdrojů a poplachových přenosových systémů.

Tyto pokyny pro aplikace jsou rozděleny do sedmi hlavních kapitol; jejich stručné vysvětlení je uvedeno v následujících odstavcích:

- Kapitola 7 – Návrh systému

Tato kapitola je určena jako vodítko pro osoby odpovědné za návrh systémů I&HAS tak, aby byl systém I&HAS vhodný pro prostor, který má být zabezpečen ve vztahu k očekávaným rizikům. Návrh systému I&HAS závisí na řadě faktorů, které všechny v menší nebo větší míře návrh I&HAS ovlivní. Posouzení těchto faktorů vyústí ve vypracování návrhu systému I&HAS odpovídajícího rozsahu, stupně zabezpečení a třídy prostředí.

- Kapitola 8 – Příprava realizace

Tato kapitola slouží jako vodítko pro ty, kdo jsou odpovědní za montáž I&HAS, a zdůrazňuje faktory, které je třeba vzít v úvahu před zahájením vlastní montáže.

- Kapitola 9 – Montáž

V této kapitole jsou uvedena doporučení týkající se problémů, které mohou nastat v průběhu montáže I&HAS. Cílem této kapitoly je zajistit, aby I&HAS byl namontován v souladu se specifikací obsaženou 
v návrhu systému.

- Kapitola 10 – Kontrola provedení montáže, funkční zkouška a přejímka

V této kapitole jsou uvedena doporučení k řešení problémů vznikajících po skončení montáže I&HAS. 
Účelem je ujistit se, že byl I&HAS namontován v souladu se specifikací a splňuje funkční požadavky vyspecifikované v návrhu systému. Dále jsou uvedeny pokyny pro uvedení do provozu a předání I&HAS uživateli a pro zpracování dokumentace, záznamů a návodů k obsluze, které je nutno uživateli předat.

- Kapitola 11 – Dokumentace a záznamy o provozu systému

Tato kapitola popisuje dokumentaci, kterou je třeba předat klientovi po dokončení montáže I&HAS. Tato dokumentace je určena pro záznamy o historii modifikací I&HAS, vycházející z dokumentace skutečného provedení, zpracované po dokončení montáže I&HAS.

Záznamy o provozu systému slouží k chronologickému přehledu o jakýchkoli nápravných opatřeních násle-dujících po vyvolání planých poplachů a k poskytnutí informací o jakýchkoli opravách nebo modifikacích I&HAS. Záznam má také obsahovat podrobnosti o dočasných selháních systému.

- Kapitola 12 – Provoz I&HAS

Tato kapitola popisuje odpovědnost klienta nebo uživatele I&HAS za pravidelnou údržbu I&HAS a za zajištění, správné obsluhy I&HAS.

- Kapitola 13 – Údržba a opravy I&HAS

V této kapitole je uvedeno, jak má být prováděna údržba a opravy systému I&HAS, aby byly zajištěny funkční požadavky specifikované v jeho návrhu.

# 1 Rozsah platnosti

Tyto pokyny pro aplikace obsahují pokyny pro navrhování, přípravu realizace, montáž, uvedení do provozu, provoz a údržbu I&HAS instalovaných v budovách. Požadavky na systémy I&HAS jsou specifikovány v EN 50131-1:2006.

Doporučení této technické specifikace platí pro systémy IAS a HAS rovněž v případě, že jsou instalovány nezávisle.

Neobsahuje-li systém I&HAS funkce vztahující se k detekci narušení, neaplikují se požadavky vztahující se 
k detekci narušení.

Neobsahuje-li systém I&HAS funkce vztahující se k detekci přepadení, neaplikují se požadavky vztahující se k detekci přepadení.

POZNÁMKA Není-li uvedeno jinak, je zkratkou I&HAS míněn rovněž význam IAS a HAS.

Tyto pokyny pro aplikace jsou určeny jako pomoc pro subjekty odpovědné za rozhodnutí o nutnosti použití I&HAS, pro volbu vhodného řešení I&HAS jak co do rozsahu požadovaného střežení, tak i do stanoveného stupně 
zabezpečení.

Pokyny pro aplikace jsou rovněž určeny pro ty, kdo jsou odpovědní za výběr zařízení, vhodných jak pro požadovanou úroveň zabezpečení, tak pro podmínky prostředí, ve kterém bude I&HAS provozován.

Tyto pokyny pro aplikace se vztahují na všechny stupně a třídy I&HAS jakéhokoli rozsahu a komplexnosti. Měly by být interpretovány spolu s EN 50131-1:2006.

POZNÁMKA Při tvorbě těchto pokynů pro aplikace směrnice se předpokládalo, že realizace jejich ustanovení bude svěřena příslušně kvalifikovaným a zkušeným pracovníkům. Pokyny jsou ale vhodné i pro další osoby, které dostanou za úkol pořídit nebo používat systém I&HAS.

# 2 Citované dokumenty

Na dále uvedené dokumenty se v textu odkazuje takovým způsobem, že celý jejich obsah nebo jeho část představují požadavky tohoto dokumentu. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

EN 50131-1:2006 Alarm systems – Intrusion and hold-up systems – Part 1: System requirements

(Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky)

EN 61082-1:2006 Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: Rules (IEC 61082-1:2006)

(Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla (IEC 61082-1:2006))

# 3 Termíny, definice a zkratky

## 3.1 Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené termíny a definice.

ISO a IEC udržují terminologické databáze pro použití v normalizaci na uvedených adresách:

- IEC Electropedia: dostupné na https://www.electropedia.org/

- ISO Online browsing platform: dostupné na https://www.iso.org/obp

3.1.1
poplach (alarm)	
upozornění na přítomnost nebezpečí pro život, majetek nebo okolní prostředí

3.1.2
poplachové přijímací centrum (alarm receiving centre)	
trvale obsluhované vzdálené středisko, do nějž se přenášejí informace o stavu jednoho nebo více I&HAS

3.1.3
bezpečnostní firma (alarm company)	
subjekt poskytující servis související s poplachovými systémy

3.1.4
poplachový stav (alarm condition)	
stav I&HAS nebo jeho komponentů, který je výsledkem odezvy systému na přítomnost nebezpečí

3.1.5
poplachový přenosový systém (alarm transmission system)	
zařízení a síť používané pro přenos informací mezi jedním nebo více I&HAS a jedním nebo více PPC

POZNÁMKA 1 k heslu Poplachové přenosové systémy nezahrnují místní přímá spojení, např. propojení mezi komponenty I&HAS nevyžadující rozhraní pro převod informací I&HAS do formy vhodné pro přenos.

## 3.2 Zkratky

Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené zkratky:

ACE	doplňkové ovládací zařízení (Ancillary Control Equipment)

CIE	ústředna I&HAS (Control and Indicating Equipment)

# Příloha A (normativní)

# Zvláštní národní podmínky

Zvláštní národní podmínka: Národní charakteristika nebo praxe, kterou ani po dlouhé době nelze změnit, např. klimatické podmínky, podmínky elektrického uzemnění.

POZNÁMKA 1 Jestliže ovlivňuje harmonizaci, tvoří součást technické specifikace.

POZNÁMKA 2 Pro země, ve kterých příslušné zvláštní národní podmínky platí, jsou tyto podmínky normativní. Pro ostatní země jsou informativní.

Článek	Zvláštní národní podmínky

5.4	Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko

Komponenty I&HAS musí být schopny správné funkce, jsou-li vystaveny povětrnostním vlivům, které lze normálně očekávat ve venkovním prostředí, v němž jsou komponenty I&HAS plně vystaveny povětrnostním vlivům.

Předpokládají se změny teplot v rozmezí – 40 °C až +60 °C s relativní vlhkostí přibližně 75 %, nekondenzující. Po dobu 30 dní ročně lze očekávat změny relativní vlhkosti v rozmezí 85 % až 90 %, nekondenzující.

# Bibliografie

EN 60079-0 Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements (IEC 60079-0)

EN 61082-4 Preparation of documents used in electrotechnology – Part 4: Location and installation 
documents (IEC 61082-4)

*)	Nahrazuje EN 61082-4, která je uvedena v bibliografii.

1)	Ve stadiu návrhu.