ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.30; 91.080.01		Měsíc Rok

| Zatížení konstrukcí námrazou | ČSN ISO 12494 OPRAVA 1 73 0035 |
| --- | --- |

Corrigendum

ČSN ISO 12494 (73 0035) Zatížení konstrukcí námrazou z dubna 2010 se opravuje takto:

V článku 7.4.1 v tabulce 3 se text nahrazuje tímto zněním:

Tabulka 3 – Třídy ledovky (ICG) (objemová hmotnost ledu = 900 kg/m3)

| Třída (IC) | Tloušťka ledu t [mm] | Hmotnost ledovky m [kg/m] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Průměr válce [mm] |  |  |  |
|  |  | 10 | 30 | 100 | 300 |
| G1 | 10 | 0,6 | 1,1 | 3,1 | 8,8 |
| G2 | 20 | 1,7 | 2,8 | 6,8 | 18,1 |
| G3 | 30 | 3,4 | 5,1 | 11 | 28 |
| G4 | 40 | 5,7 | 7,9 | 15,8 | 38,5 |
| G5 | 50 | 8,5 | 11,3 | 21,2 | 49,5 |
| G6 | Použije se při extrémní ledovce |  |  |  |  |

V článku 9.2 v poznámce pod čtvrtým odstavcem se text „sněhem“ nahrazuje slovem „námrazou“.

V článku 9.2 v pátém odstavci se text „sníh“ nahrazuje slovem „námraza“.

V článku 9.2 v tabulce 26 v posledním řádku 2. sloupce se značka „ice“ nahrazuje značkou „W“.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, IČ 68407700, doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.