TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE

ICS 13.030.10		Měsíc Rok

| Charakterizace odpadů – Ověření na místě | TNI CEN/TR 16130 83 8051 |
| --- | --- |

Characterization of waste – On-site verification

Caractérisation des déchets – Vérification in situ

Charakterisierung von Abfällen – Vor-Ort-Prüfung

Tato technická normalizační informace přejímá dokument informativního charakteru, technickou zprávu 
CEN/TR 16130:2011, vypracovaný v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci.

Národní předmluva

Upozornění na používání této TNI

Technická zpráva (TR) je dokument informativního charakteru zpřístupněný CEN/CENELEC nejméně v jednom z oficiálních jazyků, vypracovaný technickými orgány a schválený prostou většinou hlasů národních členů CEN/CENELEC. Technická zpráva poskytuje informace o technickém obsahu normalizačních prací.

Technická zpráva se vydává v případech, kdy se považuje za naléhavé nebo vhodné poskytnout informace 
národním členům CEN/CENELEC, Evropské komisi, sekretariátu ESVO, evropským agenturám nebo externím orgánům na základě dat jiného druhu (získaných např. průzkumem) než ta, která se obvykle publikují jako EN.

K technické zprávě se nevydávají změny, ale v případě nutnosti se nahrazuje novým vydáním. Možné jsou však opravy vydávané Řídicím centrem CEN-CENELEC.

Národní normalizační orgán nemá povinnost technickou zprávu oznamovat na národní úrovni.

Informace o citovaných dokumentech

EN 14899 zavedena v ČSN EN 14899 (83 8002) Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití

EN ISO 5667-15 zavedena v ČSN EN ISO 5667-15 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

Citované předpisy

Směrnice Rady 1999/31/ES (1999/31/EC) ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání opadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnutí Rady 2003/33/ES (2003/33/EC) ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání opadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Upozornění na národní poznámky

Do technické normalizační informace byla k článku 5.1 doplněna národní poznámka.

Vypracování TNI

Zpracovatel odborného překladu: HYDROPROJEKT CZ a. s., IČO 26475081

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA	CEN/TR 16130
TECHNICAL REPORT
RAPPORT TECHNIQUE
TECHNISCHER BERICHT	Květen 2011

ICS 13.030.10

Charakterizace odpadů – Ověření na místě

Characterization of waste – On-site verification

| Caractérisation des déchets – Vérification in situ | Charakterisierung von Abfällen – Vor-Ort-Prüfung |
| --- | --- |

Tato technická zpráva byla schválena CEN dne 2010-11-30. Tato technická zpráva byla vypracována technickou komisí CEN/TC 292.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, 
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

2011 CEN	Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky 	Ref. č. CEN/TR 16130:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva	5

Úvod		6

1	Předmět technické zprávy.	3

2	Citované dokumenty	3

3	Termíny a definice	3

Evropská předmluva

Tento dokument (CEN/TR 16130:2011) vypracovala technická komise CEN/TC 292 Charakterizace odpadů, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

# Úvod

Podle směrnice Rady o skládkách odpadů (1999/31/ES) a rozhodnutí Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky (2003/33/ES), mají být celková charakterizace a zkoušení odpadů založeny na následující třístupňové hierarchii:

Úroveň 1: Základní popis odpadu. Znamená úplné stanovení krátkodobého a dlouhodobého chování a/nebo 
charakteristických vlastností odpadu podle normalizovaných metod.

Úroveň 2: Zkoušení shody. Znamená pravidelné zkoušení jednoduššími normalizovanými metodami, aby se stanovilo, zda odpad splňuje podmínky stanovené v povolení a/nebo specifická přijímací kritéria. Tyto zkoušky se soustřeďují na klíčové proměnné a chování identifikované při základním popisu odpadu.

Úroveň 3: Ověření na místě. Představuje metody pro rychlou kontrolu, které potvrzují, že odpad je stejný jako odpad, který byl předmětem zkoušení shody a který je popsán v průvodních dokumentech. Může se skládat 
jenom z vizuální kontroly dodávky odpadu před vyložením na skládku a po vyložení.

# 1 Předmět technické zprávy

Tato technická zpráva poskytuje návod pro ověření na místě a kontrolu kvality odpadu na skládkách. Popisuje metody vizuální kontroly, řízení dokumentů a výběru zkoušení screeningovými nebo referenčními metodami. 
Poskytuje odkazy na postupy vzorkování, přípravy vzorků a extrakce.

Stejné postupy mohou být užitečné pro ověření na místě a pro kontrolu kvality odpadu v zařízeních pro úpravu odpadu.

# 2 Citované dokumenty

Na dále uvedené dokumenty se v textu odkazuje takovým způsobem, že celý jejich obsah nebo jeho část představují požadavky tohoto dokumentu. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

EN 14899 Characterization of waste – Sampling of waste materials – Framework for the preparation and application of a Sampling Plan

(Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití)

EN ISO 5667-15 Water quality – Sampling – Part 15: Guidance on the preservation and handling of sludge and sediment samples (ISO 5667-15:2009)

(Jakost vod – Odběr vzorků – Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu)

# 3 Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené termíny a definice.

ISO a IEC udržují terminologické databáze pro použití v normalizaci na uvedených adresách:

- IEC Electropedia: dostupné na https://www.electropedia.org/

- ISO Online browsing platform: dostupné na https://www.iso.org/obp

3.1
ověření na místě (on-site verification)	
třetí úroveň kontroly podle směrnice Rady o skládkách odpadů a rozhodnutí Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky; má zajistit, že odpad přijatý na skládku je stejný jako odpad popsaný v průvodních dokumentech a že odpovídá základnímu popisu a/nebo zkoušení shody

3.2
screeningová metoda (screening method)	
metoda, kterou se rychle získají údaje charakterizující vzorek

3.3
referenční metoda (reference method)	
analytická metoda se známými údaji o funkčnosti, obvykle normalizovaná a/nebo uvedená v právním předpisu