TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE

ICS 91.140.99; 91.160.10		Měsíc Rok

| Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení | TNI 73 0327 |
| --- | --- |

# Nahrazení předchozí TNI

Touto technickou normalizační informací se nahrazuje TNI 73 0327 z února 2009.

Změny proti předchozí TNI

V porovnání s předchozí TNI je tato technická normalizační informace přepracována s ohledem na změněné výpočtové hodnoty v ČSN EN 15193.

Informace pro uživatele

Číselné hodnoty uvedené v této technické normalizační informaci nebo získané popsanými metodami (např. podle ČSN EN 15193) mohou sloužit pouze pro posouzení energetické náročnosti jednotlivých budov a pro jejich vzájemné srovnání z hlediska energetické náročnosti.

V žádném případě není přípustné tyto hodnoty používat pro návrh osvětlovací soustavy.

# Citované dokumenty

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-559 Elektrické instalace budov – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 33 2000-7-715 Elektrické instalace budov – Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Světelná instalace napájená malým napětím

TNI 33 2140 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely – Komentář k ČSN 33 2140

ČSN 36 0011 (všechny části) Měření osvětlení vnitřních prostorů

ČSN EN 12464-1 (36 0450) Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12193 (36 0454) Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť

ČSN EN 15193:2008 (73 0327) Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení

ČSN 73 4301 Obytné budovy

# Souvisící dokumenty

ČSN IEC 50(845) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 845: Osvětlení

# ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 12665 (36 0001) Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 61347-2-2 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-2: Zvláštní požadavky na elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napájení pro žárovky

ČSN EN 60598-2-23 (36 0600) Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí

# Souvisící právní předpisy

# Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov

# Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, ve znění pozdějších předpisů

# Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

# Vypracování TNI

# Zpracovatel: Ing. Karel Dvořáček, IČO 74524607

# Technická normalizační komise: TNK 76 Osvětlení

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

# Údaje o projednání

# TNI 73 0327 byla projednána v připomínkovém řízení a v TNK 76 Osvětlení dne 6. října 2011 a byla doporučena k vydání.

Obsah

Strana

1	Předmět technické normalizační informace	5

2	Obecně	5

3	Termíny a definice	6

# 1 Předmět technické normalizační informace

Účelem této technické normalizační informace (TNI) je doplnění a podrobný popis postupů pro stanovení 
výsledného příkonu a spotřeby elektrické energie osvětlovacích soustav v různých typech objektů v návaznosti na ČSN EN 15193 s ohledem na geografickou polohu České republiky. Dále jsou uvedeny rozsahy hodnot 
poměrných instalovaných příkonů a spotřeb elektrické energie na osvětlení pohybující se v rozsahu od prakticky dosažitelných hodnot po hodnoty povolené (doporučené). Posledním účelem je popis strategických postupů pro dosažení úspor elektrické energie na osvětlení.

V této TNI jsou uvedeny vybrané hodnoty číselného ukazatele energie pro osvětlení (LENI) pro typy budov podle ČSN EN 15193, kde jsou budovy klasifikovány v těchto kategoriích: budovy administrativní, budovy pro výchovu a vzdělávání, nemocnice, hotely, restaurace, sportovní zařízení, budovy pro velkoobchodní a maloobchodní služby a výrobní činnost. Vybrané hodnoty LENI jsou s ohledem na požadavky vyplývající z právních předpisů1) uvedeny i pro budovy pro bydlení.

POZNÁMKA S ohledem na zavádění postupu hodnocení spotřeby energie pro umělé osvětlení budov podle ČSN EN 15193 je nutno předpokládat, že uvedené hodnoty číselného ukazatele energie pro osvětlení se budou upřesňovat se zaváděním nových svítidel a světelných zdrojů a dále s poznatky z aplikací LENI v praxi.

Tato TNI dále obsahuje:

- informativní doplňující nebo upřesňující ustanovení převzatá z ČSN EN 12464-1, ČSN 73 4301 a vybraných částí souboru norem ČSN 33 2000 (viz citované podklady);

- informace v návaznosti na právní předpisy1),2);

- podklady pro zpracovávání energetických auditů v části dotýkající se spotřeby energie pro umělé osvětlení jako součásti hodnocení celkové spotřeby elektrické energie v objektu.

V praxi se pro hodnocení energetické náročnosti budov používají různé postupy, přičemž jejich účel je odlišný. Hodnocení energetické náročnosti podle ČSN EN 15193 je určeno ke vzájemnému porovnání budov podobného typu a vychází z normových vstupních údajů, jako jsou např. doba provozu, využití denního světla apod. Tento způsob hodnocení vypovídá hlavně o tom, jak energeticky účinně je daný objekt navržen. Hodnocení energetické náročnosti pomocí energetického auditu (EA) slouží ke stanovení skutečné energetické náročnosti budov a k hledání možných úspor elektrické energie. Bližší informace o energetickém auditu jsou uvedeny v příloze G.

# 2 Obecně

Tato technická normalizační informace:

- doplňuje nové informace pro uživatele, které usnadňují postupy požadované ČSN EN 15193;

- obsahuje požadavky na postup vyhodnocení užití elektrické energie pro umělé osvětlení v rámci vyhodnocení energetického auditu (dále jen EA).

Elektrické rozvody (a tedy i světelné rozvody včetně svítidel) musí podle druhu provozu splňovat požadavky právního předpisu2) minimálně v rozsahu požadavků na:

- bezpečnost osob, zvířat a majetku;

- provozní spolehlivost v daném prostředí, při daném způsobu provozu a vlivu prostředí;

- přehlednost rozvodu umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch;

- snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemísťování elektrických zařízení a strojů;

- dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru (v tomto případě svítidla nouzového osvětlení).

# 3 Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené temíny a definice.

3.1
normální osvětlení	
osvětlení určené k použití v případě bezporuchového provozu napájecí sítě

1)	Zákon č. 406/2000 Sb., vyhláška č. 148/2007 Sb., vyhláška č. 213/2001 Sb.

2)	Zákon č. 183/2006 Sb., vyhláška č. 268/2009 Sb.