TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE

ICS 91.140.50		Měsíc Rok

| Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrické rozvody v objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu – Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014 | TNI 33 2130 |
| --- | --- |

Informace pro uživatele

ČSN 33 2130 ed. 3:2014 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody obsahuje základní 
požadavky na elektroinstalaci nejen v objektech bytové a občanské výstavby, ale i v objektech s obdobným 
provozem, například administrativního charakteru k běžnému využití. V roce 2009 byly upřesněny základní technické požadavky na společné prostory bytových domů a dále na upravitelný byt, byt zvláštního určení pro osoby s pohybovým postižením nebo byt zvláštního určení pro osoby se zrakovým postižením (dále jen bezbariérový byt).

V kapitole 4 se TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody věnuje základní problematice elektrického zařízení kuchyní, především z hlediska jejich určení, určení vnějších vlivů v souboru kuchyňských prostor a jejích dopadů.

Tato technická normalizační informace doplňuje informace pro uživatele o požadavcích na elektrická zařízení společných prostor bytových domů a bezbariérových bytů a dále v kuchyních v souladu s celkovou koncepcí 
souboru ČSN 33 2000 a je koncipována tak, aby jí bylo možno využívat s již zavedenými částmi a oddíly ČSN 33 2000.

Ustanovení prvé části této TNI (tj. kapitoly 1, 2 a 3) lze použít i pro obytné části staveb pro sociální péči a také pro bezbariérové pokoje ve stavbách pro cestovní ruch. Rovněž v rodinných domech se ustanovení této TNI použijí přiměřeně k typu zdravotního postižení jeho uživatele (uživatelů).

Citované dokumenty

ČSN EN 378-1+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 12170 (06 0810) Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách – Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání – Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu

ČSN EN 12171 (06 0811) Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách – Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání – Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

ČSN EN 12464-1:2004 (36 0450) Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12599 (12 7031) Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení

ČSN ETSI EN 300 910 (87 2695) (soubor) Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) – Rádiové vysílání a příjem

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 62305:2006 (34 1390) (soubor) Ochrana před bleskem

ČSN EN 60309-2 ed. 3:2000 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

ČSN ISO 3864:1995 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN ISO 3864-1:2003 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: 
Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů

ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43 – Bezpečnost – Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí – Bezpečnost – Část 4-444: Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením – připravuje se

ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů – Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Obecné předpisy

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2000-7-715 Elektrické instalace budov – Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Světelná instalace napájená malým napětím

ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN – Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2312 Elektrotechnické predpisy – Elektrické zariadenia v horľavých látkách a na nich

ČSN 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV

ČSN 33 3210 Elektrotechnické předpisy – Rozvodná zařízení – Společná ustanovení

ČSN 33 3230 Elektrotechnické předpisy – Rozvodny trojfázové pro napětí nad 52 kV

ČSN 33 3231 Elektrotechnické předpisy – Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV

ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSN 34 3085 Elektrotechnické predpisy ČSN – Predpisy pre zachádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch a zátopách

ČSN 35 7030 Rozvodnice a elektrorozvodná jádra

Souvisící dokumenty

ČSN 37 5245 Kladení elektrických vedení do stropů a podlah

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN 73 4301 Obytné budovy

TNI 33 2140 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely – Komentář k ČSN 33 2140

PNE 33 0000-2 ed. 5 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy

PNE 33 0000-3 ed. 4 Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy

POZNÁMKA Podnikové normy energetiky (PNE) jsou dostupné na https://www.csres.cz/CZ/podnikove-normy.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění

Vyhláška č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 327/2006 Sb., přiměřené požadavky na připojení k veřejné telefonní síti

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády
č. 127/2004 Sb. a nařízení vlády č. 142/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí v platném znění

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility

Vypracování TNI

Zpracovatel: MEDIT Consult, s. r. o., Olomouc, IČO 26837021, spolupráce: Ing. Karel Dvořáček

# Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o projednání

TNI 33 2130 byla projednána dne 2015-06-08 v TNK 22 Elektrotechnické předpisy a byla doporučena k vydání.

1 Předmět technické normalizační informace

Tato TNI obsahuje:

1.1 Doplňující údaje k ČSN 33 2130 ed. 3 pro vybavení bezbariérových bytů elektrickým zařízením, kapitola 3.

1.2 Doplňující údaje k ČSN 33 2130 ed. 3 na elektrické rozvody v kuchyních podle jejich určení a velikosti, kapitola 4.

1.3 Doplňující údaje:

kompaktní požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů platné na území ČR s odkazy na způsoby provedení v souladu s dalšími, legislativními i normativními požadavky;

informativní doplňující nebo upřesňující důležitá navazující ustanovení převzatá z ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010, která je nutno bezpodmínečné respektovat;

informativní doplňující nebo upřesňující důležitá navazující ustanovení převzatá z ČSN 33 2000 – Část 7;

informativní doplňující nebo upřesňující důležitá navazující ustanovení převzatá z ČSN EN 12464-1, především ustanovení požadovaná hygieniky;

informativní doplňující nebo upřesňující důležitá navazující ustanovení převzatá z ČSN 73 4301;

návaznost na vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu;

návaznost na vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

návaznost na vyhlášku č. 327/2006 Sb., přiměřené požadavky na připojení k veřejné telefonní síti;

návaznost na vyhlášku č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení.